Консалтинговая компания «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Муниципального образования АБРАМОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ Куйбышевского района Новосибирской области ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Том I Материалы обоснования проекта Заказчик: Администрация Абрамовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области г. Новосибирск, 2011 г. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Муниципального образования АБРАМОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ Куйбышевского района Новосибирской области ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Том I Материалы обоснования проекта Заказчик: Администрация Абрамовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области Муниципальный контракт № 2 от 23.12.2011 г. Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус» Ю.П. Воронов Исполнительный директор ООО «Корпус» Л.А. Куприянов Ведущий специалист проекта А.Е. Лопаткина Ведущий специалист проекта С.С. Добряков г. Новосибирск, 2011 г.

СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Архитектурно-планировочное решение                                  П.А. Долнаков

Заведующий группой                                                                Л.А. Куприянов

Экономический раздел                                                              Ю.П. Воронов

С.С. Добряков

А.Е. Лопаткина

Транспортная инфраструктура, инженерное обеспечение   С.С. Добряков

О.Б. Куприянова

Охрана окружающей среды	                                                   А.А. Кошелев

Особо охраняемые территории

историко-культурного наследия					 О.Б. Куприянова

СОСТАВ ПРОЕКТА

Картографические материалы:

МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЙ

-СХЕМА ПОЛОЖЕНИЯ СОВЕТА В СИСТЕМЕ АДМИМИСТРАТИВНОГО РАЙОНА. 1:150 000; 
-СХЕМА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИИ МО. 1:25 000;

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОЖЕНИЙ

-ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ МО. М  1:25 000;

-КАРТА-СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ГРАНИЦ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА  С.АБРАМОВО.  М 1:5000;

-КАРТА-СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ГРАНИЦ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА  С.МАНГАЗЕРКА.  М 1:5000;

-КАРТА-СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ГРАНИЦ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА  С.ОСИНЦЕВО М 1:5000;

-КАРТА-СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ГРАНИЦ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА  Д.СТАРОГРЕБЕНЩИКОВО М 1:5000;

Содержание

| Раздел | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 7 |
| 2 | Общие сведения о поселении | 8 |
| 2.1 | Особенности поселения | 8 |
| 3 | Анализ использования территории поселения, возможных направлений её развития и прогнозируемых ограничений использования | 10 |
| 3.1 | Природные условия | 10 |
|  | Рельеф | 10 |
|  | Климат | 11 |
|  | Геологическое строение | 13 |
|  | Гидрография и гидрология | 14 |
|  | Ландшафт | 19 |
|  | Инженерно-геологические условия | 19 |
| 3.2 | Природные ресурсы территории | 24 |
|  | Почвы | 24 |
|  | Растительность | 26 |
|  | Животный мир | 27 |
|  | Биологические ресурсы | 28 |
|  | Минеральные ресурсы | 30 |
|  | Рекреационные ресурсы | 32 |
| 3.3 | Объекты культурного наследия | 33 |
|  | Памятники археологии | 33 |
|  | Мероприятий по сохранению объектов культурного наследия | 36 |
| 3.4 | Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения | 39 |
|  | Система расселения и демографическая ситуация | 39 |
|  | Занятость и трудовые ресурсы | 44 |
|  | Прогноз численности населения | 48 |
|  | Сельское хозяйство | 50 |
|  | Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях | 52 |
|  | Промышленность | 56 |
|  | Малое предпринимательство и торговля | 56 |
|  | Жилищный фонд | 57 |
|  | Образование | 57 |
|  | Здравоохранение и социальное обеспечение | 60 |
|  | Физкультурные и спортивные сооружения | 61 |
|  | Культурно-бытовое обслуживание населения | 62 |
|  | Транспортное обеспечение | 65 |
|  | Инженерное обеспечение и благоустройство | 67 |
|  | Объекты специального назначения | 78 |
|  | Экологическое состояние | 79 |
| 3.5 | Документы комплексного социально-экономического развития муниципального образования | 84 |
| 3.6 | Объекты местного значения муниципального района планируемые для размещения на территории поселения | 86 |
| 3.7 | Основные факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 88 |
|  | Природные чрезвычайные ситуации | 88 |
|  | Чрезвычайные ситуации техногенного характера | 91 |
| 4 | Технико-экономические показатели развития территории | 100 |

1. Введение.

Генеральный план Муниципального образования Абрамовский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области разработан ООО «Корпус» в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Земельный Кодекс Российской Федерации;

- Водный Кодекс Российской Федерации;

- Лесной Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую";

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Закон Новосибирской области от 27.04.2010 года № 481-ОЗ "О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области";

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Минрегиона России от 26.05.2011года № 244.

Генеральный план выполнен на основании муниципального контракта № 2 от 23.12.2011 года с Администрацией Абрамовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на разработку проекта «Генеральный план муниципального образования  Абрамовский сельсовет».

В основу разработки проекта положены исходные данные по разделам проекта и следующие документы:

- Техническое задание на разработку проекта «Генеральный план муниципального образования  Абрамовский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области».

- Социально-экономические основы развития разрабатывались на основе «Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Абрамовский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области на 2011 – 2025 годы».

Генеральный план муниципального образования Абрамовский сельсовет является документом территориального планирования. Расчетный срок генерального плана определяется на 20 лет.

Решения генерального плана Абрамовского сельсовета основаны на результатах комплексного анализа современного использования территории поселения, ограничений ее использования, демографических процессов и потребностей в развитии селитебной и производственной территории и инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с градостроительными и экологическими требованиями.

2. Общие сведения о поселении

Особенности поселения

Муниципальное образование «Абрамовский сельсовет» было образовано в 1998 году в составе четырех населенных пунктов: село Абрамово и трех деревень Мангазерка, Осинцево, Старогребенщиково. Территория поселения общей площадью 30276 га расположена  в юго-западной части  Новосибирской области. Центр поселения село Абрамово расположено на расстоянии 318 км от областного центра  города Новосибирска, в 2,5 км от районного центра города Куйбышева и в 17 км от ближайшей железнодорожной станции Барабинская. Протяженность поселения с севера на юг составляет 18 км и с запада на восток - 26 км.

Численность населения в поселении на 01.01.2011 года составила 1600 человек. На  протяжении последних лет численность населения возрастает. Все население сельское. Самым крупным населенным пунктом является село Абрамово. Этнический состав населения характеризуется преобладанием русских, кроме того в поселении проживают немцы, татары, латыши, украинцы, армяне, узбеки.

Таблица 1

Население Абрамовского сельсовета

| Сельсовет/ Населенные пункты | Численность населения на 2011 год, чел. |
| --- | --- |
| Абрамовский с\с | 1600 |
| с. Абрамово | 1256 |
| д. Старогребенщиково | 117 |
| д. Осинцево | 127 |
| д. Мангазерка | 100 |

Территория Абрамовского сельсовета расположена в центре Барабинской низменности, в южной части Куйбышевского района. Территория поселения граничит с Октябрьским, Булатовским, Веснянским, Куйбышевским сельсоветами и городским поселением Город Куйбышев.

Территория района представлена инженерно-геологической областью Барабинской низменности. Основные физико-геологические явления Барабинской низменности – вторичное засоление, дефляция, глубина залегания грунтовых вод 1-3 м.

Инженерно – геологическая типизация территории Абрамовского сельсовета представлена в схеме территориального планирования Куйбышевского района.

Ландшафт – разнообразный по площади и форме понижения, множество западин и блюдцеобразных мест, занятых озерами и болотами. Водоразделы имеют следы прогрессивного заболачивания, водный фонд Абрамовского сельсовета составляет 54 га.

Древесно-кустарниковые насаждения поселения. Естественный лес представлен березой, осиной, кустарником – ивы различные, акация дикая.

Искусственный лес представлен: тополем, кленом, березой бородавчатой, елью, вязом, липой.

Преобладающие травы – пырей ползучий, мятлик степной, ковыль, полынь, горец птичий, тысячелистник, шиповник, одуванчик, кровохлебка, молочай, мать-и-мачеха, осока и другие.

Территория Абрамовского сельсовета Куйбышевского района расположена в центре Барабинской низменности. Равнинная поверхность нарушается гривами. Равнина, пересекаемая рекой Омь, постепенно понижается с северо-востока на юго-запад. Долина Оми заметно понижена относительно окружающей поверхности. Важный элемент ландшафта – разнообразные по площади и форме понижения, множество западин и блюдцеобразных мест, занятых озерами и болотами.

От соседних территорий Абрамовский сельсовет отличается обилием довольно крупных озер. Имеются водоемы, в которых водятся промысловые породы рыбы: щука, карась, окунь и другие. На территории поселения имеются особо охраняемые территории, это Мангазерский  государственный заказник.

3. Анализ использования территории поселения, возможных направлений её развития и прогнозируемых ограничений использования

3.1 Природные условия

Рельеф

Современная территория Абрамовского сельсовета в прошлом не покрывалась ледником, но талые воды оказали значительное влияние на формирование ее рельефа. Языки ледника Алтая, водные потоки, образовавшиеся от их таяния, заполняли значительную часть Барабинской низменности. Но сток вод к Северному Ледовитому океану был затруднен наступлением северного ледника. В результате в понижениях образовался огромный внутренний бассейн, в котором накапливались осадки, принесенные талыми ледниковыми водами с Алтайских гор. При отступании ледника в одних местах левобережья начался усиленный размыв ледниковыми и речными потоками, а в других шел процесс накопления осадков, что привело к образованию гривноложбинного рельефа. Одновременно формировались современные речные долины. Огромная мощность речных и озерных осадочных отложений, их горизонтальное залегание и обусловили равнинный характер территории.

Важный элемент ландшафта – разнообразные по площади и форме понижения, множество западин и блюдцеобразных мест, занятых озерами и болотами. Водоразделы имеют следы прогрессивного заболачивания.

Много замкнутых и полузамкнутых озерных и болотных впадин. Размеры впадин разнообразны. Множество небольших котловин — степных блюдец, занятых болотами или озерами, является результатом выщелачивания легкорастворимых солей, содержащихся в грунтах. Наличие процесса выщелачивания с несомненностью доказывается существованием довольно значительных пустот в почве и в подстилающих материнских породах, а также широким распространением засоленных грунтов. Крупные впадины имеют тектоническое происхождение. Водоразделы слабо выражены, речные долины едва врезаны.

Рельеф слегка всхолмлённый, высота 100—150 м. над уровнем моря. Равнинная поверхность нарушается гривами, которые на севере переходят в увалы.

Барабинская низменность — это почти замкнутая плоская впадина некогда крупного озерного бассейна. «Почти замкнутая» потому, что долины Оми и Тары, дренирующие северную часть Барабы, прорезают перед впадением ограничивающий впадину узкий и длинный прииртышский увал. Увал следует с удивительной последовательностью за всеми изгибами долины Иртыша. Он имеет в ширину от 20 до 40 км при высоте 20—30 м над равниной центральной части Барабинской низменности и 50—70 м над Иртышом.

Равнина, пересекаемая долинами реки Омь, постепенно понижается с северо-востока на юго-запад. Долина Оми заметно понижена относительно окружающей поверхности. В южной половине отчётливо выражены параллельные повышения — "гривы". Гривы заняты луговыми степями, разнотравными лугами и берёзовыми колками на чернозёмах, солонцах и серых лесных почвах; в понижениях между ними — пресные и солёные озёра, сфагновые болота, займища и солончаковые луга. Гривы вытянуты в основном с северо-востока на юго-запад. Они обычно прямолинейны или несколько изогнуты, а иногда причудливо ветвящейся формы. Понижения между гривами также имеют вытянутую форму. Одни из них замкнуты и бессточны, другие соединяются между собой. Все межгривные понижения заболочены или избыточно увлажнены. В них сосредоточены озера, болота и речные долины.

Климат

Климат на территории поселения континентальный умеренного пояса. Особенности климата обусловлены взаимодействием климатообразующих факторов: солнечной радиации, циркуляции воздушных масс и подстилающей поверхности.

На территорию Абрамовского сельсовета поступают арктические, тропические воздушные массы и воздушные массы умеренных широт. Они бывают континентальными и морскими и движутся в двух направлениях: широтном  и меридиональном.

Циркуляция воздушных масс меняется в течение года в связи с изменением распределения давления над Евразией и соседними океанами.

Резкие колебания температуры воздуха наблюдаются как в течение года и сезона, так и в течение суток. Максимальная температура воздуха может подниматься до абсолютной отметки в 38°C и опускается до -48°C. Среднемесячная температура воздуха летом выше +15°. Средняя дневная температура в июне – колеблется от +20 ° до +27 °. Летом осадков выпадает меньше, чем может испариться, поэтому в летние месяца могут возникнуть засухи, особенно в первую половину лета. С 15 – 20 июля, как правило, начинаются дожди. Зимние температуры воздуха отрицательные и составляют в январе -18,2…-20,3°. Самые низкие температуры отмечаются в декабре, январе и достигают в отдельные годы -40…-50°. При прохождение циклонов температура воздуха повышается, иногда она становится положительной. Среднегодовое количество осадков составляет 411мм. По сумме осадков территория Абрамовского сельсовета относится к зоне устойчивого увлажнения. Среднегодовая скорость ветра составляет 5м/с, ветры имеют юго-западное господствующее направление.

По метеорологическому потенциалу атмосферы (МПА) территория поселения к зоне хороших условий рассеивания примесей в атмосфере. По среднемноголетним данным МПА имеет значение 0,3 . Величина метеорологического потенциала атмосферы говорит о том, что в течение года повторяемость процессов, способствующих самоочищению атмосферы, примерно в 3 раза наблюдается чаще, чем повторяемость процессов, способствующих накапливанию примесей в ней.

В сельсовете хорошо выражены все времена года, хотя продолжительность их различна. Весна устанавливается в начале апреля, когда приток солнечной радиации значительно увеличивается, резко повышается температура воздуха, интенсивно тает снег, и продолжается она два месяца (апрель, май). В это время стоит сухая, ясная, ветреная погода. В мае много солнечных дней, но температура резко колеблется, что связано с приходом, то теплых, то холодных воздушных масс.

Лето наступает в первой декаде июня, когда средняя суточная температура превышает +15ْ С. Нарастание температуры идет медленно. В начале августа  часто бывают кратковременные похолодания, температура воздуха и воды при этом понижается. Летом выпадает наибольшее количество осадков.

Осень устанавливается в конце августа, когда среднесуточная температура падает до +15ْ С.  В сентябре погода по-прежнему стоит ясная и теплая. Хрустальная прозрачность воздуха, безветрие, яркая желто-красная окраска листвы, обилие садовых цветов – все это придает нашей осени особую прелесть. Временами, в связи с прохождением циклонов, в сентябре бывает пасмурная и дождливая погода. Заморозки, начавшиеся в августе и сентябре, все учащаются. Выпадает первый снег, но быстро тает. В ноябре образуется устойчивый снежный покров, и зима полностью вступает в свои права.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода — 178, тёплого — 188,  86 безоблачных дней в году, 67 — со сплошной облачностью.

Неблагоприятными метеорологическими явлениями в зоне расположения Абрамовского сельсовета могут быть: сильный ветер, метели, обильные и продолжительные осадки, засуха, низкие температуры воздуха, грозы, град, туман, гололед, изморозь.

Геологическое строение

Инженерно-геологические условия на территории поселения обусловлены особенностями взаимодействия геологической среды с другими средами, которые проявляются в форме экзогенных геологических процессов. При оценке этих процессов важно знать, где, как, с какой интенсивностью и какие входы литосистемы взаимодействуют с элементами других систем. Знание набора взаимодействий, интенсивности и вклада каждого взаимодействия, характера и скорости изменения отношений, свойств и структуры геологической среды, обусловленных взаимодействиями с другими средами, дает надежную основу для понимания экзогенных геологических процессов и их количественного прогноза.

Инженерно-геологические условия определяют как совокупность геологической обстановки, имеющей значение для проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений. В число компонентов инженерно-геологических условий он включает: характер пород, условия их залегания и распространения в земной коре, гидрогеологические условия, влияющие на состояние и устойчивость пород, современные геологические процессы, как природные, так и вызванные инженерной или вообще хозяйственной деятельностью человека, влияющие на выбор места для строительства, конструкцию сооружения и методы производства строительных работ.

Геологическое строение изучено до глубины 2000 м. На размытой поверхности миоцена здесь лежат супеси, суглинки, мергели плиоцена, содержащие большое количество солей. Это по преимуществу озерные осадки. Мощность их до 50 м; она больше в западной части впадины.

Современные и четвертичные отложения на территории сельсовета имеют ограниченное распространение вдоль реки Оми, за исключением верхнечетвертичных субаэральных покровных отложений (Q III), залегающих сплошным чехлом на всей остальной территории. Мощность последних обычно не превышает 1-3 м. Современные верхнечетвертичные аллювиальные отложения поймы и надпойменных террас р. Оми (QIII-IV) представлены чередованием супесей, песков, суглинков. Мощность их меняется от 1-3 до 10 м, чаще не превышает 5 м. В разрезе преобладают суглинки. Супеси и пески встречаются очень редко. Мощность последних  обычно не превышает 2м. Засоленная заболоченная лесостепь (Центральная Бараба) представлена засоленными торфяно-болотными и луговыми почвами. Значительные площади заняты плодородными лугово-черноземными почвами. Преобладают черноземы, солонцы, засоленные почвы и солончаки. Меньшие площади занимают лугово-черноземные почвы. Для поселения заболоченной засоленной лесостепи характерны солонцы. Почвы данных территорий восприимчивы к развитию дефляционных процессов.

Для инженерной геологии важнейшее значение имеет гидрогеологическое строение верхней части геологической среды, включающей первый от поверхности водоносный горизонт и приповерхностные слои горных пород, обводняемые в результате строительства. В гидрогеологическом отношении Абрамовский сельсовет относится к Иртышскому артезианскому бассейну, который является частью Западно-Сибирского сложного артезианского бассейна.

Гидрография и гидрология

Подземные воды в сельсовете изучены на глубину около 2000 м. (максимальная). До этой глубины выделяется ряд водоносных горизонтов и комплексов, характеристика которых приведена в таблице. В гидрогеологическом отношении описываемая территория относится к Иртышскому артезианскому бассейну, который является частью Западно-сибирского сложного артезианского бассейна. Ниже приводятся сведения о распространении, глубине залегания, составе и мощности водовмещающих пород.

Уровень грунтовых вод обычно находится близко к поверхности земли 1-3 м. Водообильность горизонта незначительна, дебиты скважин составляют сотые и тысячные доли литра в секунду. Формирование химического состава грунтовых вод происходит в условиях континентального засоления и характеризуется большим разнообразием. В связи с плохим качеством и слабой защищенностью от загрязнения с поверхности, грунтовые воды для централизованного и мелко-хозяйственного водоснабжения не пригодны.

Описываемые отложения, однако, играют существенную роль в формировании подземных вод ниже залегающих водоносных горизонтов, так как местное питание подземных вод (атмосферные осадки, талые воды, испарение, инфильтрация поверхностных вод) происходит с их участием.

Верхненеогеновые отложения и приуроченные к ним подземные воды (N2kc, N2pv)

Подземные воды, приуроченные к вышеназванным отложениям, напорные. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах в основном от 2 до 5 м, с абсолютными отметками от 102 до 132 м. Общий уклон подземного потока – с северо-востока на юго-запад. Дебиты скважин в основном составляют 1,5-4 л/с при понижениях от 2-25м, величина удельных дебитов изменяется от 0,06-0,09 до 0,5л/с, чаще 0,2-0,4 л/с. По качеству воды пресные и слабо солоноватые с минерализацией от 0,4 до 2,5 г/л, по единичным скважинам до 3,6-4 г/л, гидрокарбонатно-хлоридные, реже хлоридно-гидрокарбонатного типа. В катионном составе преобладающее значение имеют натрий и магний. Воды умеренно жесткие, жесткие и очень жесткие. Водоносный горизонт нижнекочковской подсвиты широко используется в районе для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоносный горизонт, приуроченный к пескам павлодарской свиты (N2pv), мощность которых составляет 6-15м, слабонапорный. Уровни залегают на глубине чаще всего 3-4 м с абсолютными отметками 104-110м. Подземные воды павлодарской свиты в пределах района вскрываются отдельными скважинами и большого практического значения для сельскохозяйственного водоснабжения в данном районе не имеют.

Нижненеогеновые отложения и приуроченные к ним подземные воды (N1tv,   N1Bs, N1ab). Подземные воды вышеуказанных отложений эксплуатируются небольшим количеством скважин и являются в основном источником водоснабжения отгонных пастбищ, доек, ферм.

Нижнесреднемиоценовые отложения бещеульской свиты (N1Bs) в пределах района имеют повсеместно распространение, однако эксплуатируются преимущественно в пределах южной части района значительным числом скважин.

Подземные воды, приуроченные к описываемым отложениям свиты,  напорные. Водовмещающими породами являются пески, тонко-мелкозернистые. Мощность песчаных слоев чаще всего 10-15м. Пьезометрические уровни устанавливаются от 0,09м ниже поверхности земли до +0,2м выше поверхности земли с абсолютными отметками от 97 до 130 м, чаще 116-120 м. Водообильность водовмещающих пород составляет в среднем 2-2,5 л/с, при понижениях уровня 10-25м. Удельные дебиты при этом равны 0,1-0,2 л/с.

По химическому составу воды от гидрокарбонатно-хлоридных натриевых с минерализацией 0,8-1,2 г/л до слабосолоноватых (1,8-2,5) г/л хлоридно-гидрокарбонатных натриевых. Воды умеренно жесткие, жесткие и очень жесткие (3,3-28 мг-экв/л). Водоносный горизонт отложений бещеульской свиты широко используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения, для водопоя скота на выпасах и фермах.

По обобщенным материалам Земсковой И.М. и др. (1979) значения коэффициентов водопроводимости для неогеновых отложений павлодарской, таволжанской и бещеульской свит составляют 55-115 м2/сут, пьезопроводности 105м2/сут. Величина прогнозных эксплуатационных запасов исчисляется 39,9 тыс.м3 /сут.

Нижнемиоценовые отложения абросимовской свиты (N1ab) на территории вскрываются скважинами на глубинах от 80-110м.

Палеогеновые отложения и приуроченные к ним подземные воды (P3 gr,  P3 nm,   P3at). Подземные воды, приуроченные к отложениям журавской свиты, изучены слабо, вскрыты и опробованы единичными скважинами. По обобщенным данным коэффициенты водопроводимости для водовмещающих пород совместно эксплуатируемых горизонтов абросимовской (N1ab) и журавской (P3 gr) свит в пределах территории колеблется от 20 до 90 м2/сут., пьезопроводности от 105 до 4,65х105 м2/сут., значения  коэффициентов уровнепроводности от 0,20х103  до 0,93х103 м2/сут. Прогнозные эксплуатационные запасы подземных вод составляют 55,6 тыс. м3/сут. В связи с неравномерной водообильностью водоносный горизонт отложений журавской свиты практического значения для централизованного водоснабжения в районе не имеет.

Нижне-среднеолигоценовые отложения новомихайловской свит  (P3nm)   сложены песками серого и светло-серого цвета, в составе которых встречаются прослои алевритистых глин и глин. Мощность отложений изменчива и колеблется от 10 до 50м. Водоносный горизонт, приуроченный к отложениям атлымской свиты, является наиболее водообильным. Подземные воды высоконапорные, пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах 1-19 м. и ниже поверхности земли до +2 м. выше ее. Абсолютные отметки изменяются от 102 до 126 м. Дебиты скважин колеблются от 4,0 до 13 л/с, чаще 6-8 л/с, при понижениях уровня 15-60 м., чаще 20-30 м. Минерализация изменяется от 0,9 до 2,5 г/л. Солевой состав воды преимущественно гидрокарбонатно-хлоридный натриевый. При минерализации более 1 г/л может быть хлоридно-сульфатный или хлоридно-гидрокарбонатный натриевый. Содержание железа в воде составляет в среднем 0,8-1,2 мг/л. Воды мягкие, умеренно жесткие реже очень жесткие. Величина общей жесткости в среднем составляет 3,5-4,5 мг-экв/л.

Водоносный горизонт отложений атлымской свиты широко используется для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Ниже перечисленных верхнепалеогеновых отложений залегает мощная толща глин палеоген-мелового возраста общей мощностью 450-510 м, представляющая собой региональный водоупор,  разделяющий водоносные горизонты верхнего яруса (от четвертичного до палеогенового возраста включительно) и нижнего яруса (меловой водоносный комплекс). Наличие этого водоупора предопределяет условия формирования подземных вод меловых отложений.

Меловые отложения и приуроченные к ним подземные воды (K2 ip ,K1-2pk)

Меловые отложения на территории распространены повсеместно и представлены ипатовской, кузнецовской и покурской свитами. Отложения ипатовской свиты содержат высоконапорные подземные воды, которые в пределах района опробованы и эксплуатируются рядом скважин. Дебиты скважин изменяются от 5,5 до 30 л/с при понижениях уровня на 9-10 м., удельные дебиты при этом составляют 0,1-1,2 л/с. Минерализация воды изменяется от 0,5 до 2,4 г/л. Солевой состав гидрокарбонатно-хлоридный натриевый. Содержание железа 0,1-1,6 мг/л. Жесткость 0,4-4,5 мг-экв/л.

В гидрогеологическом отношении отложения кузнецовской свиты представляют выдержанный региональный водоупор, разделяющий водоносные толщи покурской и ипатовской свит.

Нижне-верхнемеловые отложения покурской свиты (K1-2pk) на территории поселения пользуются сплошным распространением. Сложена она преимущественно песками с прослоями алевритистых и песчаных глин. Глубина залегания кровли по площади колеблется в пределах 500-900 м.

Подземные воды отложений покурской свиты высоконапорные. Уровни устанавливаются большей частью выше поверхности земли на 1-12 м., с абсолютными отметками 100-125м. Дебиты скважин 4-15 л/с, при понижениях 15-25 м., удельные дебиты 0,5-1 л/с. Значения водопроводимости составляют 500-1000 м2/сут. Воды гидрокарбонатно-хлоридные натриевые, хлоридно-гидрокарбонатные, натриевые. Минерализация изменяется от 0,4 до 4,5 г/л, очень мягкие, мягкие. Общая жесткость 0,5-4 мг-экв/л.

Подземные воды, приуроченные к описанным выше отложениям, в большинстве случаев эксплуатируются совместно с верхнемеловым водоносным горизонтом ипатовской свиты (K2 ip  + K1-2pk).

Основным источником мелкого хозяйственно-питьевого водоснабжения в сельсовете являются неглубокозалегающие пресные и маломинерализованные (до 3 г/л) воды неогеновых отложений. Для водоснабжения используются более водообильные, хотя повсеместно маломинерализованные водоносные горизонты палеогеновых и меловых отложений. Для развития крупного централизованного водоснабжения в сельсовете, в соответствии с санитарными нормами, необходимо улучшение качества подземных вод меловых отложений, а также смешивание их с водой из реки Оми.

Таблица 2

Гидрогеологическая характеристика водоносных горизонтов

| Название горизонта, его геологический индекс | Состав водоносных пород | Глубина залегания кровли горизонта, м. | Мощность горизонта, м. | Глубина залегания уровня подземных вод, м. | Дебит скважин, л/с, м3/сут | Удельный дебит л/с | Водопроводимость пород, м2/сут | Минерализация воды г/л | Прогнозные ресурсы подземных вод, тыс.м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоносный горизонт каргатской свиты(N2kr) | Пески тонко- и мелкозернистые | 14-38 | 8-20 преобладает 10-15 | 2-5 | 1,5-4; 130-346 | 0,06-0,5 преоблад. 0,2-0,4 | 30-160 | 0,4-2,5, редко до 4 | 13 |
| Водоносный горизонт бещеульской свиты(N1bs) | Пески, алевриты | 47-80 | 10-15 | От 0 до +2 | 2-2,5; 173-216 | Десятые и сотые доли л/с | 55-120 | 0,8-2,5 | 73 |
| Водоносный горизонт абросимовской свиты () | Прослои песков в глинах | 80-110 | 10-25 | От 0 до +1 | 1,7-5,0 147-432 | -//- | Совместно с P3zr | 0,7-3,6 | Совместно с P3zr |
| Водоносный горизонт журавской свиты(P3zr) | Тонко-мелкозернистые пески, алевриты | 100-140 | 21 | 4 | 3,3 285 | 0,09 | 16-61(совместно с ) | 1,7-2,3 | 48.1(совместно с ) |
| Водоносный горизонт атлымской свиты (P3at) | Пески мелкозернистые с прослоями алевритов | 200-300 | 10-50 | от +2 до 19 | 4-13 346-1123 | 0,08-1,5 | До 350 | 0,9-2,5 | 145 |
| Водоносный горизонт ипатовской свиты K2ip | Мелко-тонкозернистые пески и песчанки | 410-760 | 80-130 (общая) | +0,5-+12 | 5,5-30 475-2592 | 0,1-0,2 | 300-500 | 1,6-1,7 | Совместно с K1−2pk |
| Водоносный комплекс покурской свиты K1−2pk | Пески с прослоями глин, алевритов, песчаников | 510-830 | 437-770 суммарная | 1-5 (1992 г.) | 4-15 1210-1296 | 0,5-1 | 450-600 | 1,3-4,5 (верхняя часть свиты) | 128 (совместно с K2ip) |
| Комплекс марьяновской свиты () | Прослои песчаников в аргиллитах | 1975, интервал опробования 2012-2021 | 37, в т.ч.9- интервал опробования | 87 | 0,21 18 | 0,0014 | Не определялась | 25 | Не оценивались |

В меловых и юрских отложениях, в интервале глубин от (1000 до 2500 м. сосредоточены значительные ресурсы минеральных вод - йодо-бромных и без специфических компонентов. В верхней части покурской свиты минеральные воды почти повсеместно относятся к лечебно-столовым.

Ландшафт

Ландшафты, наиболее пригодные для растениеводства, как правило, расположены на плакорах и пологих склонах плато. При их использовании рекомендуется применять зернопаровую почвозащитную систему земледелия. При данной системе в посевах преобладают зерновые продовольственные (яровая пшеница, просо) и фуражные (ячмень, овес и др.) культуры. Значительные площади пашни отводятся под пары. По данным расчетов Швагждис и др. (1976 год) наиболее оптимальным вариантом использования пашни (пар + посевы зерновых) признана структура посевных площадей в соотношении 21-23% к 53-57%.

Территории, мало используемые в хозяйстве, а, следовательно, характеризующиеся низкой степенью измененности, объединяют неустойчивые ландшафты с низким агропроизводственным ресурсом. Их можно разделить на две группы: болотные, лесные и водные – характеризуются высокими природоохранными, средозащитными и мелиоративными функциями; солонцы и солончаки – обладают низким агропроизводственным качеством и чаще непригодны для сельского хозяйства, но обладают средоформирующими функциями. Поэтому такие ландшафты в сельскохозяйственное производство вовлекать не целесообразно.

Солонцы и солончаки распространены в условиях близкого залегания минерализованных грунтовых вод. Эти почвы характеризуются высокой засоленностью почвенного профиля, небольшой мощностью надсолонцового горизонта, столбчатой структурой солонцового горизонта, обладают плохими водно-физическими свойствами. Поэтому они относятся к землям плохого качества и в естественном состоянии мало пригодны для сельскохозяйственного производства. Рекомендуется рассоление почв с помощью галофитов. Допускается использование некоторых участков в качестве естественных кормовых угодий при соблюдении экологоприемлемых норм выпаса скота.

Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия на территории Абрамовского сельсовета обусловлены особенностями взаимодействия геологической среды с другими средами, которые проявляются в форме экзогенных геологических процессов. При оценке этих процессов важно знать, где, как, с какой интенсивностью и какие входы литосистемы взаимодействуют с элементами других систем. Знание набора взаимодействий, интенсивности и вклада каждого взаимодействия, характера и скорости изменения отношений, свойств и структуры геологической среды, обусловленных взаимодействиями с другими средами, дает надежную основу для понимания экзогенных геологических процессов и их количественного прогноза.

Инженерно-геологические условия определяют как совокупность геологической обстановки, имеющей значение для проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений. В число компонентов инженерно-геологических условий он включает: характер пород, условия их залегания и распространения в земной коре, гидрогеологические условия, влияющие на состояние и устойчивость пород, современные геологические процессы, как природные, так и вызванные инженерной или вообще хозяйственной деятельностью человека, влияющие на выбор места для строительства, конструкцию сооружения и методы производства строительных работ.

На размытой поверхности миоцена здесь лежат супеси, суглинки, мергели плиоцена, содержащие большое количество солен. Это по преимуществу озерные осадки. Мощность их до 50 м; она больше в западной части впадины. Среднечетвертичные осадки озерного и речного происхождения распространены повсеместно, особенно большой мощности (до 70 м) они достигают на востоке.

Верхнечетвертичные субаэральные покровные отложения (Q III), залегающие сплошным чехлом на всей территории. Мощность обычно не превышает 1-3 м. Современные верхнечетвертичные аллювиальные отложения поймы и надпойменных террас р.Оми (QIII-IV) представлены чередованием супесей, песков, суглинков. Мощность их меняется от 1-3 до 10 м, чаще не превышает 5 м. В разрезе преобладают суглинки. Супеси и пески встречаются очень редко. Мощность последних  обычно не превышает 2 м.

Разрез отложений карасукской свиты отличается от вышеперечисленных отложений более песчаным составом. Пески приурочены к нижней части разреза. Обычно их мощность не превышает 2-5 м. Пески пылеватые тонко-мелкозернистые. Общая мощность отложений карасукской свиты не превышает 5-8 м., редко 10-15 м.

Средне-верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения федосовской свиты (QI-II fd) распространены на значительной площади описываемой территории. Их кровля залегает на глубинах 2-6 м под верхнечетвертичными и современными отложениями. Сложена свита суглинками, редко супесями, желто-бурыми, иловатыми. Мощность отложений колеблется от 4 до 19,2 м.

Верхненеогеновые отложения. Верхнеплиоценовые отложения кочковской свиты имеют повсеместное распространение на территории поселения и делятся на две подсвиты. Верхняя верхнекочковская (N2kc2) представлена глинами, суглинками тяжелыми желто-бурыми, серыми, буровато-серыми мощностью, в основном, от 5 до 15 м. Нижняя подсвита (N2kc1), залегающая на глубинах от 14 до 38 м, сложена песками серыми, тонко и мелкозернистыми. Мощность отложений колеблется от 8 до 20 м, чаще 10-15м.

Нижненеогеновые отложения. Среднемиоценовые отложения таволжанской свиты распространены на описываемой территории повсеместно. Они залегают на глубинах 25-50 м. Представлен разрез глинами серыми, зеленовато-серыми большей частью плотными, линзами песков серых, голубовато-серых тонко- и мелкозернистых. Мощность песчаных прослоев 4-10 м. Общая мощность осадков по площади колеблется в пределах 10-30м.

Нижнесреднемиоценовые отложения бещеульской свиты (N1Bs) в пределах поселения имеют повсеместно распространение. Отложения представлены серыми, зеленовато и буровато-серыми песками, глинами и алевритами общей мощностью от 10 до 40 м, чаще 15-20 м.

Нижнемиоценовые отложения абросимовской свиты (N1ab) на территории сельсовета вскрываются на глубинах от 80-110 м. Сложена свита серыми, буровато- и зеленовато-серыми плотными и алевритистыми глинами с линзами и прослоями тонко и мелкозернистого песка мощностью от 7 до 30м. Для нее характерно наличие прослоев бурого лигнита и большого количества растительных остатков. Общая мощность отложений колеблется в пределах от 15 до 40м.

Палеогеновые отложения. Верхнеолигоценовые отложения журавской свиты, имеющие на данной территории повсеместное распространение, залегают на глубинах от 100 до 140м и представлены переслаиванием глин, алевритов, тонко-мелкозернистых песков.

Нижне-среднеолигоценовые отложения новомихайловской свит  (P3nm)   вскрываются на глубинах 140-180м и представляют собой водоупорную толщу глин с редкими линзами песков и алевритов, мощность которых достигает 10м. Общая мощность отложений свиты изменяется от 50 до 100м.

Нижне-среднеолигоценовые отложения атлымской свиты (P3at) повсеместно вскрываются на глубинах 200-300м. Сложена она песками серого и светло-серого цвета, в составе которых встречаются прослои алевритистых глин и глин. Мощность отложений изменчива и колеблется от 10 до 50м.

Ниже перечисленных верхнепалеогеновых отложений залегает мощная толща глин палеоген-мелового возраста общей мощностью 450-510 м., представляющая собой региональный водоупор,  разделяющий водоносные горизонты верхнего яруса (от четвертичного до палеогенового возраста включительно) и нижнего яруса (меловой водоносный комплекс). Наличие этого водоупора предопределяет условия формирования подземных вод меловых отложений.

Меловые отложения. Меловые отложения на территории данного сельсовета распространены повсеместно и представлены ипатовской, кузнецовской и покурской свитами. Верхнемеловые отложения ипатовской свиты (K2 ip) залегают на глубинах 500-700м и представлены серыми, светло-серыми и зеленовато-серыми мелко и тонко-зернистыми песками, слабосцементированными песчаниками и алевритами с прослоями алевритистых глин. В составе отложений преобладают пески, в отдельных разрезах свита на всю мощность сложена песками, которые прослеживаются на большие расстояния. Общая мощность отложений 80-130м. Мощность песчаных прослоев от нескольких метров до 100-130 м. Залегают отложения ипатовской свиты на осадках кузнецовской свиты и перекрываются глинистыми отложениями славгородской свиты.

Верхнемеловые отложения кузнецовской свиты (K2kz) распространены повсеместно. Они залегают на породах покурской свиты и перекрываются осадками ипатовской свиты. Сложена свита темно-серыми, серыми алевритовыми плотными глинами, иногда с тонкими прослоями тонкозернистого песка и глинистых алевролитов. Глубина залегания кровли отложений колеблется от 600 до 800 м. Мощность осадков изменяется от 20 до 60 м.

Нижне-верхнемеловые отложения покурской свиты (K1-2pk) на территории поселения пользуются сплошным распространением. Сложена она преимущественно песками с прослоями алевритистых и песчаных глин. Глубина залегания кровли по площади колеблется в пределах 500-900м.

Для инженерной геологии важнейшее значение имеет гидрогеологическое строение верхней части геологической среды, включающей первый от поверхности водоносный горизонт и приповерхностные слои горных пород, обводняемые в результате строительства. В гидрогелогическом отношении поселение относится к Иртышскому артезианскому бассейну, который является частью Западно-Сибирского сложного артезианского бассейна.

Подземные воды, приуроченные к четвертичным и современным отложениям, гидравлически взаимосвязаны, имеют практически общую уровенную поверхность. В каталогах водопунктов сведения о грунтовых водах четвертичных отложений малочисленны, так как в современном водоснабжении они имеют весьма незначительную роль, к тому же отличаются плохим качеством.

Воды отложений федосовкой свиты гидрокарбонатно-натриевые от пресных (0,5-0,9 г/л) до слабо солоноватых (1,3-1,7 г/л). Химический тип грунтовых вод четвертичных и современных отложений хлоридно-сульфатный с минерализацией от 2,2 до 17 г/л. В сложном катионном составе преобладает натрий и магний. Отложения свиты в целом представляют региональный водоупор. В местах, где имеются линзы песков, они содержат воды спорадического распространения, которые используются для мелкого сельскохозяйственного водоснабжения.

Нижнесреднемиоценовые отложения бещеульской свиты (N1Bs) в пределах сельсовета имеют повсеместно распространение. Вскрываются они опорными гидрогеологическими и эксплуатационными скважинами на глубинах от 47 до 80 м. Отложения представлены серыми, зеленовато и буровато-серыми песками, глинами и алевритами общей мощностью от 10 до 40м, чаще 15-20м.

Подземные воды, приуроченные к отложениям журавской свиты, изучены слабо, вскрыты и опробованы единичными скважинами.

Поскольку мощность водовмещающих песков и алевритов новомихайловской свит  (P3nm)   не выдержана, как в разрезе, так и по простиранию, а фильтрационные свойства их в связи с этим изменчивы, то горизонт для водоснабжения практически не используется, лишь в отдельных случаях эксплуатируется совместно с водами атлымской свиты (P3at).

Водоносный горизонт, приуроченный к отложениям атлымской свиты, является наиболее водообильным. Подземные воды высоконапорные, пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах 1-19 м. и ниже поверхности земли до +2 м. выше ее. Абсолютные отметки изменяются от 102 до 126м.

Ниже перечисленных верхнепалеогеновых отложений залегает мощная толща глин палеоген-мелового возраста общей мощностью 450-510 м, представляющая собой региональный водоупор,  разделяющий водоносные горизонты верхнего яруса (от четвертичного до палеогенового возраста включительно) и нижнего яруса (меловой водоносный комплекс). Наличие этого водоупора предопределяет условия формирования подземных вод меловых отложений.

Меловые отложения и приуроченные к ним подземные воды (K2 ip ,K1-2pk). Меловые отложения на данной территории распространены повсеместно и представлены ипатовской, кузнецовской и покурской свитами.

Верхнемеловые отложения ипатовской свиты (K2 ip) залегают на глубинах 500-700м и представлены серыми, светло-серыми и зеленовато-серыми мелко и тонко-зернистыми песками, слабосцементированными песчаниками и алевритами с прослоями алевритистых глин. В составе отложений преобладают пески, в отдельных разрезах свита на всю мощность сложена песками, которые прослеживаются на большие расстояния. Общая мощность отложений 80-130 м. Мощность песчаных прослоев от нескольких метров до 100-130 м. Залегают отложения ипатовской свиты на осадках кузнецовской свиты и перекрываются глинистыми отложениями славгородской свиты.

Верхнемеловые отложения кузнецовской свиты (K2kz) распространены повсеместно. Они залегают на породах покурской свиты и перекрываются осадками ипатовской свиты. Сложена свита темно-серыми, серыми алевритовыми плотными глинами, иногда с тонкими прослоями тонкозернистого песка и глинистых алевролитов. Глубина залегания кровли отложений колеблется от 600 до 800м. Мощность осадков изменяется от 20 до 60м. В гидрогеологическом отношении отложения кузнецовской свиты представляют выдержанный региональный водоупор, разделяющий водоносные толщи покурской и ипатовской свит.

На территории поселения воды меловых отложений являются одним из  основных источников водоснабжения. Основным источником мелкого хозяйственно-питьевого водоснабжения в районе являются неглубокозалегающие пресные и маломинерализованные (до 3 г/л) воды неогеновых отложений.

3.2 Природные ресурсы территории

Почвы

В природно-сельскохозяйственных геосистемах, сформированных в целях устойчивого получения продукции растениеводства и животноводства, почва является ведущим компонентом. Сохранение почвенных ресурсов возможно только при условии оптимального взаимодействия двух основных подсистем - природной и сельскохозяйственной, поэтому рекомендуется обеспечение сбалансированного режима сельскохозяйственного природопользования, базирующегося на нижеизложенном.

Почвенный покров территории рассматривается как засоленная заболоченная лесостепь (Центральная Бараба) представлена засоленными торфяно-болотными и луговыми почвами. Преобладают заболоченные облесенные площади, покрытые торфяно-болотными, осолоделыми почвами и солодями. Значительные площади заняты плодородными лугово-черноземными почвами. Преобладают черноземы, солонцы, засоленные почвы и солончаки. Меньшие площади занимают лугово-черноземные почвы. Для области заболоченной засоленной лесостепи характерны солонцы.

Почвы данных территорий восприимчивы к развитию дефляционных процессов, поэтому в посевах зерновых возможно создание буферных полос многолетних трав, ориентированных поперек направления господствующих ветров, посева кулис. Многолетние травы накапливают большое количество корней, улучшают структуру почвы, поэтому должны занимать не меньше 30% пашни.

В борьбе с ветровой эрозией большое значение имеют узкорядные и перекрестные способы посева, обеспечивающие надежную защиту почвы. Необходимым условием экологоприемлемого ведения сельскохозяйственного природопользования является соблюдение комплекса агротехнических приемов и мероприятий: безотвальная обработка полей, посев с сохранением стерни на поверхности, полосное размещение паровых участков и посев поперек господствующих ветров, залужение эродированных почв, посевы кулис из высокостебельных растений, мульчирование поверхности полей соломой, применение удобрений, влагонакопление и т.д.

Для территорий со средней степенью нарушенности должны вводиться разнообразные ограничения на формы и интенсивность эксплуатации земель, исключающие негативное воздействие. Данные ландшафты рекомендуется использовать под кормовые угодья и частично под пашню в кормовом севообороте для скороспелых культур. Большинство угодий нуждается в мероприятиях мелиорации той или иной степени. Для улучшения следует использовать как сеяные травы, так и приспособленные к местным условиям декоративные травы. В мелиорации солонцов основным мероприятием коренного характера является гипсование. Одновременно с гипсованием на улучшаемые участки рекомендуется внесение перегноя.

Для экологической реставрации засоленных земель, создания на их месте высокопродуктивных кормовых биоценозов, повышения плодородия почв рекомендуется высеивать галофитные группировки растений (сведа дуголистная, лебеда серая, марь белая, солодка уральская, полынь солончаковая и др.).

Для сенокосных целей следует высеивать люцерну желтую, донники белый и желтый, эспарцет песчаный, костер безостый, пырей бескорневищный. Поскольку на естественных кормовых угодьях травостой используется более длительное время, чем на пашне, здесь лучше высеивать травосмеси, а не отдельные виды.

Почвенный покров кормовых угодий требует не менее бережного отношения, чем пашня. Занимая удобные для механизированных технологий местоположения, сенокосы и пастбища при должном к ним отношении служат существенным источником кормов для животноводства.

Форма ареалов автоморфных почв в основном изоморфная, иногда вытянутая, отражающая форму вершин увалов, на которых они сформировались. Контуры полугидроморфных лугово-черноземных почв в  основном изоморфные, часто кольцевые, опоясывающие вершины увалов. Форма ареалов черноземно-луговых почв определена их местоположением: в подножии склонов увалов ареалы имеют ленточную полузамкнутую форму. В аллювиальной равнине с выраженным микрорельефом, образовавшейся на месте высохшего древнего озера, формируются ареалы луговых почв лопастной асимметриодной формы, часто дырчатые. Лугово-болотные и луговые почвы, приуроченные к ложбинам, имеют разветвленную древовидную форму. Солоди луговые, как правило, локализованные в замкнутых понижениях, образуют мелкие ареалы правильной округлой формы.

Растительный мир

Особенностью почвенного покрова поселения является его мозаичность. Это отражается и на растительном мире сельсовета. Поселение расположено на границе лесостепи и южной тайги в полосе вторичных березово-осиновых лесов. С юга на север березово-осиновые колки постепенно сменяются крупными массивами березняков и осинников, а затем сплошными березово-осиновыми лесами с вкраплениями сосновых рямов верховых болот. Долину реки Омь занимают сосновые, березово-сосновые кустарниковые, злаково-разнотравные, разнотравно-злаково-осоковые с элементами широкотравья и высокотравья леса. Среди естественных насаждений береза занимает 88,5% площади, осина 7,5%, сосна 4%.

В сельсовете обширен комплекс дикорастущих пищевых плодово-ягодных растений. В долинах рек произрастают черемуха, калина, облепиха, смородина черная. В сосновых и березово-сосновых кустарниково-травяных лесах, в березовых остепненных лесах постоянными видами являются брусника, клубника, костяника. Им сопутствуют смородина черная, калина, черемуха, малина, земляника, клюква. В лесах встречаются следующие виды грибов – строчки, сморчки, белый гриб, рыжик, сыроежка, подберезовик, подосиновик, масленок, моховик, опенок, лисичка, валуй, груздь, свинушка, волнушка, шампиньон.

На территории поселения широкое распространение имеют виды лекарственных растений, которые применяются в основном в народной медицине –  листья брусники, листья толокнянки, багульник, берёзовые и сосновые почки и др.

Животный мир

Фауна сельсовета включает десять тысяч видов беспозвоночных и 475 видов позвоночных животных. Как известно, насекомые - самые многочисленные по числу видов животные. На территории Абрамовского сельсовета только насекомых насчитывается несколько тысяч видов, среди них бабочки - более 1400 видов, прямокрылые - более 100 видов, мухи - более 400 видов, стрекозы - 62 вида. Из них около 150 видов дневных бабочек, среди которых есть представители экзотического семейства кавалеров - махаон и аполлон. Из многочисленных перепончатокрылых заметны осы, пчёлы и шмели, а в лесах нередко встречаются муравейники рыжего лесного муравья, достигающие иногда двух метров в высоту. В лесостепи встречается самый крупный паук нашей страны - тарантул.

На территории поселения встречаются разнообразные виды млекопитающих. Хищники представлены такими животными, как лиса, барсук, ласка, горностай, колонок, хорь, норка, куница.  Среди парнокопытных встречаются косуля и лось. В лесах можно встретить также кабана. Среди 78 видов млекопитающих много мелких животных: землеройки, мыши, полёвки, хомяки, суслики, зайцы. Встречается два вида ежей, крот, слепушонки, 9 видов летучих мышей. В лесах обычна белка обыкновенная, изредка встречается белка летяга. По берегам мелких лесных речек севера области селятся самые крупные грызуны нашей страны – бобры и ондатры. Лось - самое крупное животное фауны, длина тела взрослого самца достигает трёх метров, а вес 600 кг. А самое маленькое млекопитающее - бурозубка крошечная, вес которой менее 6 грамм. Некоторые млекопитающие акклиматизированы.

Через озера проходят пути миграции многих перелётных птиц - чернозобая и краснозобая гагара, красношейная и черношейная поганка, серая цапля, разнообразные виды гусей, обыкновенная кряква, серая утка, чирок-трескунок, гуменник, гоголь, луток, широконоска, большой крохаль, красноголовый нырок. Самая маленькая из птиц - желтоголовый королёк, а самая большая - лебедь-шипун.

На территории Абрамовского сельсовета встречаются следующие виды хищных птиц – беркут, орлан-белохвост, большой подорлик, мохноногий канюк, разнообразные виды луня, сапсан, балабан, чеглок, кобчик. В лесах можно встретить куропатку, тетерева, перепела. В долинах рек и озер гнездятся журавль серый, веретенник, кроншнеп, бекас, дупель, гаршнеп. Голубиные представлены большой горлицей, клинтухом, сизым голубем. На территории сельсовета встречается  белая сова, лысуха, камышница, коростель, удод, серый сорокопут и сорокопут жулан.

В реках и озёрах водится около 20 видов рыб, такие как: пескарь, чебак, щука, окунь, линь, налим, язь, карась, попадался вьюн, нельма и др. Земноводных и пресмыкающиеся сравнительно немного и изучены они мало. Наиболее крупная амфибия - лягушка озёрная.

Биологические ресурсы

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) являются одной из форм использования природной среды, служащей сохранению (поддержанию), воспроизводству (восстановлению) и рациональному изменению экологического баланса природных систем, что является основой сохранения природно-ресурсного потенциала территории.

В России особо охраняемыми природными территориями считаются объекты, попадающие под юрисдикцию Закона Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» (1995). Согласно Закону, регулирующему отношения в области организации, использования и охраны ООПТ, таковыми являются «…участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования, для которых установлен режим особой охраны». Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или местное значение.

Государственными природными заказниками являются территории, имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса. Заказники функционируют как многоцелевые объекты, охране подлежат не только охотничья фауна, но и редкие и исчезающие птицы, млекопитающие, беспозвоночные и растения. Их деятельность, прежде всего, направлена на максимальное снижение негативного воздействия внешних факторов, приводящих к сокращению биологического разнообразия и трансформации живой природы.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) определяются Приказом МПР РФ от 16 июля 2007 года № 181 «Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях».

Для каждой ООПТ в соответствии с ее статусом и видом в нормативных документах о создании ООПТ устанавливается специальный режим охраны лесов,  ведения лесного хозяйства и лесоэксплуатации.

С целью сохранения уникальных природных комплексов и отдельных природных памятников по предоставлению научных учреждений правительственными постановлениями на территории лесничества выделены особо охраняемые природные территории.

В соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области от 12 октября 2001 г. «Об образовании государственных биологических заказников областного значения», на территории Абрамовского сельсовета располагается  заказник «Мангазерский»:

Профиль: биологический заказник

Расположение: Абрамовский сельсовет

Площадь: 9,4649 тыс. га

Характеристика: Лесостепные комплексы. Воспроизводственные станции водоплавающей дичи, косули, зайцев, тетеревиных птиц, поселений барсука и других видов редких и исчезающих видов животных.

Границы заказника:

Северная: от отметки 366 км. на старом Московском тракте в восточном направлении по трассе «Венгерово — Куйбышев» до к пересечения с проселочной дорогой на 8 км. трассы от районного центра города Куйбышев.

Восточная и южная: от пересечения проселочной дороги на 8 км трассы «Куйбышев — Венгерово» в южном направлении по восточному берегу озера Щучье, далее в юго-западном направлении до пересечения с проселочной дорогой, ведущей от деревни Старогребенщиково в сторону деревни Мангазерка. Затем по этой дороге от южной береговой полосы озера Крутобереговое и далее в юго-западном направлении по южному склону гривы через отметку высоты 122 м., по южной кромке лесного массива в районе бывшей дойки, вдоль высоковольтной линии электропередачи до юго-западной оконечности озера Чистое.

Западная: от юго-западной оконечности оз. Чистое в северном направлении вдоль его береговой полосы через отметку высоты 115 и далее на западный берег Кривошеевых озер до пересечения с проселочной дорогой, ведущей от аула Омь в сторону деревни Мангазерка. Затем, при пересечении с проселочной дорогой, ведущей из деревни Осинцево в село Булатово, граница проходит на северо-восток, а затем выходит на старый Московский тракт с отметкой 366 км.

Год основания: 1973.

Срок действия: бессрочно.

Постановление: №136 от 07.03.1973.

Продления: №323 от 19.05.1983, №393 от 10.10.1994, №957 от 12.10.2001.

Минеральные ресурсы

На территории Абрамовского сельсовета по данным «Атласа районных карт полезных ископаемых Новосибирской области» установлено наличие 9 месторождений неметаллических полезных ископаемых, из них

-2 месторождений кирпичного сырья;

-4 месторождения сапропеля;

-3 месторождений торфа.

Месторождения кирпичного сырья. Балансом запасов по Абрамовскому сельсовету учтено 2 месторождения кирпичных суглинков, в том числе 1 отнесено к разрабатываемым и 1 находятся в государственном резерве. Балансовые запасы кирпичных суглинков по категориям A+B+С1 составляют 5232 тыс.м3. Разведанные запасы кирпичного сырья пригодны для производства кирпича марок  100,150. В таблице 3 представлена информация о каждом месторождении кирпичного сырья.

Таблица 3

Месторождения кирпичных суглинков Абрамовского сельсовета

| № | Наименование месторождения | Степень освоения | Единица измерения | Запасы |  |  | Марка кирпича |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | балансовые |  | забалансовые |  |
|  |  |  |  | A+B+С1 | C2 |  |  |
| 1 | Зеленая грива | Разрабатывается | Тыс. м3 | 5101 | - | - | 150 |
| 2 | Мангазерское | Резерв | Тыс. м3 | 131 | - | - | 100 |
| Всего |  |  |  | 5232 |  |  |  |

Месторождения сапропеля. Балансом запасов по Абрамовскому сельсовету учтено 4 месторождения сапропеля, находящихся в государственном резерве суммарными ресурсами 2253 млн. тонн. Балансовые запасы сапропелей по категорииС2составляет 1234 млн. тонн, забалансовые запасы - 1019 млн. тонн. Наибольшее количество сапропелевых ресурсов сосредоточено в озерах Глубокое-1  и Чистое-1. В таблице 4 представлена подробная информация о каждом месторождении сапропеля.

Таблица 4

Месторождения сапропеля Абрамовского сельсовета

| № | Наименование месторождения | Степень освоения | Единица измерения | Запасы |  | W-влага, %; А-зольность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | балансовые | забалансовые |  |
|  |  |  |  | C2 |  |  |
| 1 | Озеро Пучково | Резерв | Тыс. т. | 276 | - | W-78 A-42 |
| 2 | Озеро Глубокое-1 | Резерв | Тыс. т. | - | 802 | W-75 A-40 |
| 3 | Озеро Мостовое | Резерв | Тыс. т. | - | 217 | W-76 A-40 |
| 4 | Озеро Чистое-1 | Резерв | Тыс. т. | 958 | - | W-80 A-53 |
|  | Всего |  |  | 1234 | 1019 |  |

Месторождения торфа. В Абрамовском сельсовете учтено 3 месторождения торфа находящихся в государственном резерве суммарными ресурсами 1114 тыс. тонн, в том числе балансовые запасы торфа по категориям A+B+С1 составляют 1047 тыс. тонн. Прогнозные ресурсы торфа по категории P1 составляют 67 тыс. тонн. В таблице 5 представлена подробная информация о каждом месторождении торфа.

Таблица 5

Месторождения торфа Абрамовского сельсовета

| № | Наименование месторождения | Запасы |  |  | Ресурсы |  |  | R-степень разложения, %; А-зональность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | балансовые |  | Забалансовые, тыс. т |  |  |  |  |
|  |  | A+B+С1 тыс.т | C2 тыс. т |  | P1 | P2 | P3 |  |
| 1 | Чистое | 334 | - | - | - | - | - | R-27 A-15 |
| 2 | Мошкино | 713 | - | - | - | - | - | R-23 A-11 |
| 3 | Рям | - | - | - | 67 | - | - | R-32 A-12 |
|  | Всего | 1047 | - | - | 67 | - | - |  |

Рекреационные ресурсы

Рекреационными ресурсами являются части природных и культурных ресурсов, обеспечивающие отдых как средство поддержания и восстановления трудоспособности и здоровья людей. К таковым обычно относят природные комплексы и их компоненты (рельеф, климат, растительный и животный мир, водоемы), культурно-исторические памятники, населенные пункты, уникальные технические сооружения.

На территории поселения располагается Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Куйбышевского района оздоровительно-образовательный лагерь «Незабудка», 1967 года постройки. Функционирует в летний период в 3 смены (21 день/смена), в смену лагерь посещают до 230 детей от 6,5 до 15 лет.  На территории располагается 7 корпусов (столовая, административный корпус, банно-прачечный корпус, медицинский корпус и др.).

В настоящее время сфера туризма и рекреации в Абрамовском сельсовете развивается недостаточно активно. Между тем развитие туризма может дать поселению дополнительные рабочие места в условиях финансового кризиса, позволит серьезно увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, позволит рассчитывать на значительное увеличение инвестиционных предложений.

В настоящее время внутреннее туристское предложение в Абрамовском сельсовете весьма ограничено и ориентировано на низкобюджетные группы потребителей из соседних регионов, а также на местных жителей. Объективно в поселении отсутствуют необходимые природные условия и уникальные объекты, способные привлечь не только иностранного, но и внутреннего туриста, располагающего высокими доходами.

Факторы, препятствующие повышению качества внутреннего туризма в Абрамовском сельсовете:

1. Стихийное развитие туристических территорий:

- отсутствие комплексного подхода к развитию привлекательных для туризма мест. Стихийное развитие ведет к неэффективному использованию ресурсов;

- стихийное использование туристических ресурсов в перспективе ведет к экологическим проблемам.

2. Отсутствие воздушного сообщения:

3. Низкий уровень сервиса:

- туризм в поселении занимает низкобюджетную нишу с минимумом сервиса, как следствие, отсутствует спрос на квалифицированный персонал;

- отсутствует система профессионального образования специалистов по туризму.

4. Отсутствие опыта организации развития туризма в условиях рынка.

5. Отсутствие стратегии развития туризма, в соответствии с которой туризм интегрировался бы в планы социально-экономического развития в комплексе с развитием сельского хозяйства, транспорта, культуры и других сфер деятельности.

6. Недостаточный учет социально-экономических интересов местного населения, заинтересованных туристских структур.

7. Отсутствие механизма привлечения в сферу туризма инвестиций из районных, региональных, российских, зарубежных источников.

Для обеспечения узнаваемости Абрамовского сельсовета необходимы «знаковые объекты» – идеальное средство для привлечения внимания туристов.

3.3 Объекты культурного наследия

Памятники археологии

Памятники археологии характеризуют многотысячелетний путь истории и развития человечества. Они являются не только значительной частью культурного наследия нашей страны, но и основным источником информации о дописьменной эпохе. Археологические объекты - своеобразная летопись древней и раннесредневековой истории для большинства регионов России и Сибири, без знания которой невозможна работа по сохранению отечественной и мировой культуры.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов РФ), объектами археологического наследия являются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, главным или одним из главных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки.

Основные типы памятников археологии: городища; древние места захоронений; остатки поселений, укреплений, производств, каналов, дорог; каменные изваяния; лабиринты; наскальные изображения; участки исторического культурного слоя древних населенных пунктов и т.д. В отличие от других видов памятников истории и культуры, большинство объектов археологического наследия с трудом воспринимаются неподготовленным человеком и поэтому подвергаются наибольшему риску уничтожения в процессе хозяйственной деятельности. Этот риск усугубляется активизировавшимся в последние годы любительским кладоискательством.

В соответствии со ст. 18 федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», памятники археологии подлежат государственной охране с момента их выявления.

В соответствии со ст. 49 ФЗ № 73-ФЗ памятники археологии находятся исключительно в государственной собственности. В соответствии со ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, занятые памятниками археологии, ограничиваются в обороте и не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. В соответствии со ст. 99 ЗК РФ к землям историко-культурного назначения относятся земли объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия; изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются.

В соответствии со ст. 33 ФЗ № 73-ФЗ, ст. 5 Закона Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области, решения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима должны быть согласованы с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

В соответствии со ст.ст. 35, 36, 38, 46, 52, 53 ФЗ № 73-ФЗ проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается. Границы защитной зоны памятника устанавливаются на расстоянии 50 м. Использование земельного участка, занятого памятником археологии, может проводиться только в строгом соответствии с требованиями ФЗ № 73-ФЗ.

В целях сохранения объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в соответствии со ст. ст. 30, 31, 33, 35, 36 ФЗ № 73-ФЗ; ст. 42 Закона РСФСР от 15.12.1978 «Об охране и использовании памятников истории и культуры»; ст. ст. 27, 31 ЗК РФ; ст. ст. 5, 11, 18 ОЗ № 79-03 земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, а также документация, обосновывающая проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, подлежат обязательной историко-культурной экспертизе и согласованию с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Таблица 6

Объектов культурного наследия на территории Абрамовского сельсовета

| № по п/п | Наименование объекта | Тип памятника | Место расположения объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Абрамово-1 | Городище | # К западу от кладбища с. Абрамово, правый берег р. Омь. |
|  | Абрамово-2 | Поселение | # В 0,05 км к западу от городища Абрамово-1. |
|  | Абрамово-4 | Курганный могильник | # В 10 км к юго-западу от г. Куйбышева, левый берег р. Омь, справа от дороги Куйбышев - Марково. |
|  | Абрамово-5 | Поселение | # В 1,5 км к юго-западу от городища Абрамово-1. |
|  | Абрамово-6 | Курганный могильник | # Справа от дороги между с. Абрамово и Старогребенщиково. |
|  | Абрамово-7 | Поселение | # В 0,05 км к северу от городища Абрамово-1. |
|  | Абрамово-8 | Поселение | # В центре с. Абрамово, у водокачки. |
|  | Абрамово-9 | Курганный могильник | # На территории кладбища с. Абрамово. |
|  | Абрамовская стоянка | Стоянка | # Близ с. Абрамово, правый берег р. Омь. |
|  | Грива Увал-1 | Одиночный курган | # В 3,5 км к северо-востоку от с. Осинцево, у дороги Старогребенщиково – Осинцево. |
|  | Казык-1 | Одиночный курган | # В 3,5 км к северо-западу от ст. Кирзинское, в 4,5 км к юго-юго-востоку от с. Осинцево, в 0,6 км к западу от болота Казык. |
|  | Кашины озера-1 | Курганный могильник | # В 2,8 км к юго-юго-востоку от с. Мангазерка, в 9,9 км к северо-востоку от с. Осинцево, в 5,1 км по дороге Мангазерка – Осинцево. |
|  | Кашины озера-2 | Одиночный курган | # В 2,8 км к югу от с. Мангазерка, в 9,7 км к юго-востоку от с. Осинцево, у озер Кашиных. |
|  | Кашины озера-3 | Курганный могильник | # В 3,4 км к юго-востоку от с. Мангазерка, в 10,2 км к северо-востоку от с. Осинцево, в 4,1 км по дороге Мангазерка – Осинцево. |
|  | Кашины озера-4 | Курганный могильник | # В 3,3 км к юго-западу от с. Мангазерка, в 8,5 км к северо-востоку от с. Осинцево, в 6,8 км по дороге Мангазерка – Осинцево. |
|  | Кашины озера-5 | Одиночный курган | # В 4 км к югу от с. Мангазерка, в 5 км по дороге из с. Мангазерка на скважину, в 0,1 км к юго-востоку от скважины, у озер Кашиных. |
|  | Крутобереговое озеро-1 | Одиночный курган | # В 5,2 км к юго-юго-востоку от с. Мангазерка, в 9 км к северо-востоку от с. Осинцево, у оз. Крутобереговое. |
|  | Лохматенькие озеро-1 | Курганный могильник | # В 5,3 км к юго-западу от с. Мангазерка, в 6,6 км к северо-востоку от с. Осинцево, в 1,5 км к западу от пункта триангуляции. |
|  | Лохматенькие озера-2 | Курганный могильник | # В 6 км к северо-востоку от с. Осинцево, в 6,6 км к юго-западу от с. Мангазерка, в 0,15 км к северо-востоку от столба заказника, в 0,15 км к юго-востоку от озера. |
|  | Лохматенькие озера-3 | Курганный могильник | # В 5 км к северо-востоку от с. Осинцево, в 7,5 км к северо-западу от с. Мангазерка, в 6,8 км по дороге Осинцево – Мангазерка. |
|  | Лохматенькие озера-4 | Одиночный курган | # В 4,6 км к северо-востоку от с. Осинцево, в 8 км к юго-западу от с. Мангазерка, в 6,5 км по дороге Осинцево – Мангазерка. |
|  | Мангозёрка-1 | Курганный могильник | # В 3 км к северо-западу от с. Мангазерка, на гриве между высохших озер. |
|  | Мохнатенькое озеро-1 | Поселение | # В 4,1 км к юго-западу от с. Мангазерка, в 8,2 км к северо-востоку от с. Осинцево, в 1,6 км к юго-востоку от пункта триангуляции, на гриве Костина. |
|  | Озеро Сарган-1 | Одиночный курган | # В 5,1 км к юго-западу от с. Мангазерка, в 6,5 км к северо-востоку от с. Осинцево, в 0,35 км к юго-востоку от оз. Сарган. |
|  | Озеро Сарган-2 | Курганный могильник | # В 5,2 км к юго-западу от с. Мангазерка, в 6,6 км к северо-востоку от с. Осинцево, у оз. Сарган. |
|  | Омь-3 | Курганный могильник | # В 2,5 км к западу от с. Осинцево, в 0,05 км к западу от памятника Омь-1. |
|  | Осиповское озеро-1 | Одиночный курган | # В 5,5 км к северо-востоку от с. Осинцево, в 7,4 км к юго-западу от с. Мангазерка, в 6,6 км по дороге Осинцево – Мангазерка. |
|  | Осиповское озеро-2 | Одиночный курган | # В 5,5 км к северо-востоку от с. Осинцево, в 7,2 км к юго-западу от с. Мангазерка, в 6,8 км по дороге Осинцево – Мангазерка. |
|  | Осиповское озеро-3 | Одиночный курган | # В 5,8 км к северо-востоку от с. Осинцево, в 6,9 км к юго-западу от с. Мангазерка, в 7 км по дороге Осинцево – Мангазерка. |
|  | Осиповское озеро-4 | Курганный могильник | # В 6,2 км к юго-западу от с. Мангазерка, в 6,2 км к северо-востоку от с. Осинцево, у оз. Осиповское. |
|  | Осиповское озеро-5 | Курганный могильник | # В 5,4 км к юго-западу от с. Мангазерка, в 6,8 км к северо-востоку от с. Осинцево, в 1,1 км к северо-западу от скважины, у оз. Осиповское. |
|  | Осиповское озеро-6 | Курганный могильник | # В 5 км к юго-юго-западу от с. Мангазерка, в 7,8 км к северо-востоку от с. Осинцево, у оз. Осиповское. |
|  | Осиповское озеро-7 | Одиночный курган | # В 5,5 км к юго-юго-западу от с. Мангазерка, в 7,3 км к северо-востоку от с. Осинцево, в 0,2 км к юго-западу от скважины, в 8,2 км по дороге Мангазерка – Осинцево. |
|  | Рямская грива-1 | Курганный могильник | # В 4,3 км к северо-востоку от с. Осинцево, в 8,3 км к юго-западу от с. Мангазерка, в 5,1 км по дороге Осинцево – Мангазерка. |

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Для сохранения объектов культурного наследия рекомендуется паспортизация объекта, определение охранной территории, ее благоустройство, поддерживающие ремонты памятников.

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

-обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

-предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

-проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

-применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

-обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

-обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

-иные требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Новосибирской области –  управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

-разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

-включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

-согласование проектирования и проведения работ с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области;

-приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии).

-информирование об обнаруженном объекте управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

-возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

6. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия

7. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

8. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

9. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

10. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Новосибирской области на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

3.4 Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения

Раздел разработан на основе анализа «Комплексной программы  социально-экономического развития Муниципального образования Абрамовский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области на 2011-2025 гг.» и информации, представленной службами администрации Абрамовского сельсовета. Основу экономики сельсовета составляют предприятия сельского хозяйства, предприятия переработки сельхозпродукции, коммунальные объекты.

Система расселения и демографическая ситуация

Абрамовский сельсовет занимает территорию, имеющую выгодное экономико-географическое положение по сравнению с другими сельскими поселениями Куйбышевского района, так как расположен в непосредственной близости от районного центра и имеет общую границу с городом Куйбышев.

Функцию центра местной системы расселения для поселения выполняет село Абрамово. В настоящее время в нем проживает 1256 человек, что составляет 78,5% населения всего поселения. В селе Абрамово сконцентрирован основной производственный, социальный и интеллектуальный потенциал территории. В нем находятся основные сельскохозяйственные предприятия поселения.

Населенные пункты равномерно распределены по территории поселения, на расстоянии 9 – 12 км друг от друга. Кроме центра поселения,  это еще три не большие села с населением 100 – 130 человек.

Демографическая ситуация (в том числе возрастной и половой состав населения) во многом определяет перспективы и проблемы рынка труда, а значит, трудовой потенциал поселения. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать количество и структуру занятых в экономике, основные параметры развития поселения,  объемы строительства жилья и учреждений обслуживания, планировать развитие систем инженерной и транспортной коммуникаций.

В целом динамика демографической ситуации в сельсовете совпадает с тенденциями демографического развития района и области.

Остается низкой рождаемость населения, число умерших превышает число родившихся. Продолжается процесс старения населения. Следует отметить, что основными составляющими сокращения численности населения в настоящее время являются не только естественная, но и миграционная убыль. Предполагается, что с помощью мероприятий, предусмотренных генпланом, а также программ администрации, показатель убыли будет в динамике снижаться.

В Таблице 7 представлена численность населения Абрамовского сельсовета Куйбышевского района по населенным пунктам. Отметим, что данные предоставлены муниципальными образованиями по имеющейся информации из паспортных столов.

Таблица 7

Численность населения Абрамовского сельсовета

по населенным пунктам, 2006-2011 гг., чел.

| Населенный пункт | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Абрамово | 1226 | 1311 | 1301 | 1280 | 1256 |
| Старогребенщиково | 92 | 95 | 120 | 117 | 117 |
| Осинцево | 137 | 148 | 142 | 140 | 127 |
| Мангазерка | 102 | 104 | 107 | 103 | 100 |
| Итого по Абрамовскому сельсовету | 1557 | 1658 | 1670 | 1640 | 1600 |

На следующем рисунке представлено распределение численности населения Абрамовского сельсовета по населенным пунктам на начало 2011 года.

Наибольшую долю в численности населения занимает село Абрамово (79 %) – 1256 человек из 1600 соответственно. Наименьшую – 6 % – деревня Мангазерка – 100 человек соответственно.

Рисунок 1 – Доли населенных пунктов Абрамовского сельсовета

по численности населения, 2011 г.

Численность населения по возрастным группам Абрамовского сельсовета распределяется следующим образом: моложе трудоспособного возраста – 346 человек (21,10%), в трудоспособном возрасте – 892 человека (54,39%), старше трудоспособного – 402 человека (24,51%).

Естественный прирост населения по населенным пунктам Абрамовского сельсовета представлен в таблицах 8, 9.

Таблица 8

Динамика рождаемости населения по населенным пунктам

Абрамовского сельсовета, 2007-2011 гг.

| Населенный пункт | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абрамово | 5 | 16 | 18 | 22 | 11 |
| Старогребенщиково | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Осинцево | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Мангазерка | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Всего по Абрамовскому сельсовету | 10 | 17 | 23 | 30 | 15 |

Таблица 9

Динамика смертности населения по населенным пунктам

Абрамовского сельсовета, 2007-2011 гг.

| Населенный пункт | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абрамово | 16 | 10 | 13 | 23 | 19 |
| Старогребенщиково | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Осинцево | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 |
| Мангазерка | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Всего по Абрамовскому сельсовету | 23 | 14 | 23 | 30 | 29 |

Для наглядности на следующем Рисунке представлен естественный прирост численности населения в расчете на 1000 человек населения по населенным пунктам Абрамовского сельсовета.

Рисунок 2 – Естественный прирост населения по населенным пунктам Абрамовского сельсовета на 1000 человек населения, 2007-2011 г.

Положительный естественный прирост на начало 2011 года отмечен лишь в одном населенном пункте Абрамовского сельсовета – деревне Старогребенщиково (8,55 человек в расчете на 1000 человек населения), на начало 2010 года – в двух населенных пунктах (Старогребенщиково и Мангазерка). Динамика естественного прироста по всем населенным пунктам не отличается четко выраженным характером. Его значения меняются с положительного на отрицательный и наоборот в зависимости от рассматриваемого года.

Миграционный прирост населения по населенным пунктам Абрамовского сельсовета представлен в таблицах и на Рисунке 3.

Таблица 10

Динамика приехавших по населенным пунктам

Абрамовского сельсовета, 2007-2011 гг.

| Населенный пункт | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абрамово | 51 | 82 | 39 | 40 | 32 |
| Старогребенщиково | 11 | 23 | 29 | 4 | 6 |
| Осинцево | 4 | 13 | 6 | 4 | 1 |
| Мангазерка | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 |
| Всего по Абрамовскому сельсовету | 70 | 127 | 77 | 52 | 39 |

Таблица 11

Динамика уехавших по населенным пунктам

Абрамовского сельсовета, 2007-2011 гг.

| Населенный пункт | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абрамово | 20 | 22 | 54 | 60 | 48 |
| Старогребенщиково | 1 | 4 | 2 | 11 | 7 |
| Осинцево | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| Мангазерка | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| Всего по Абрамовскому сельсовету | 21 | 29 | 65 | 82 | 65 |

Рисунок 3 – Миграционный прирост населения по населенным пунктам

Абрамовского сельсовета на 1000 человек населения, 2010 г.

Как видно по Рисунку, изменение миграционного прироста по населенным пунктам Абрамовского сельсовета происходит примерно по одному и тому же сценарию. Он заключается в растущем положительном показателе миграции до 2008-2009 годов, затем в его снижении вплоть до отрицательных значений, и небольшом росте в период 2010-2011 годов, но уже не до того уровня, какой был в 2007 году.

Однако, несмотря на все негативные факторы, в настоящее время наблюдается тенденция к улучшению условий жизни в сельских районах. Это связано, в первую очередь с тем, что как на федеральном, так и на региональном и местных уровнях разрабатываются и внедряются различные программы по поддержке рождаемости и улучшения демографической ситуации. Есть основания ожидать если не роста, то, по крайней мере, стабилизации коэффициентов рождаемости на существующем уровне.

На общий коэффициент смертности оказывают влияние структурные факторы, такие как возрастной состав населения. Чем больше в составе населения лиц старше трудоспособного возраста, тем выше общий коэффициент смертности.

Занятость и трудовые ресурсы

Основная часть занятого населения Абрамовского сельсовета сосредоточена на торговых и обслуживающих мелких предприятиях, в учреждениях бюджетной сферы и сельском хозяйстве. Распределение населенных пунктов Абрамовского сельсовета по процентам работающего и неработающего населения, а также пенсионеров, дошкольников, школьников и студентов представлено на следующем рисунке.

Рисунок 4 – Распределение населенных пунктов Абрамовского сельсовета

по группам занятости, 2010 год, %

Как видно по Рисунку, наибольшая доля работающего населения отмечена в Абрамово (33,60%), наименьшая – в Старогребенщиково (19,66%). Для неработающего населения наибольшая доля составляет 26,0 % в Мангазерке, наименьшая – 19,9% в Осинцево. Наибольшая доля пенсионеров в общей численности населения поселения отмечена в Мангазерке (30,0%), наименьшая – в Абрамово (24,44%).

Больше всего дошкольников в процентном соотношении в Старогребенщиково (11,97%), школьников и студентов – в Осинцево (20,47% и 4,72% соответственно).

Уровень безработицы остается достаточно высоким. Несмотря на создание значительного количества новых рабочих мест, проблема трудоустройства остается актуальной. Имеет место несоответствие структуры заявок и вакансий. Существует проблема трудоустройства молодежи.

Далее представлен баланс трудовых ресурсов Октябрьского сельсовета, в которых включены данные, как по существующему положению, так и на перспективу.

Таблица 12

Баланс трудовых ресурсов Абрамовского сельсовета, чел.

| № п/п | Статья баланса | 2011 | 1 очередь 2017 | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудовые ресурсы, всего | 909 | 903 | 925 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | трудоспособное население в трудоспособном возрасте | 894 | 890 | 911 |
|  | лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике (работающие пенсионеры) | 15 | 13 | 14 |
|  | Распределение трудовых ресурсов, всего | 909 | 903 | 925 |
|  | в том числе |  |  |  |
| А. | Занято в экономике, в том числе | 315 | 315 | 327 |
| а) | в градообразующих отраслях | 217 | 213 | 222 |
|  | - промышленность | 6 | 5 | 7 |
|  | - сельское хозяйство | 46 | 45 | 47 |
|  | - транспорт, связь | 70 | 71 | 72 |
|  | - строительство | 60 | 59 | 63 |
|  | - органы управления, операции с недвижимостью | 16 | 15 | 15 |
|  | - материально-техническое снабжение, торгово-закупочные предприятия | 14 | 14 | 14 |
|  | - прочие |  |  |  |
|  | - резерв | 5 | 4 | 4 |
| б) | в обслуживающих отраслях | 56 | 58 | 60 |
|  | - медицина | 10 | 11 | 12 |
|  | - образование | 24 | 23 | 24 |
|  | - прочие | 15 | 16 | 17 |
|  | - резерв | 7 | 8 | 7 |
| в) | прочие занятые | 42 | 44 | 45 |
| Б. | Учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 94 | 92 | 94 |
| В. | Численность занятых в домашнем и личном подсобном хозяйствах в трудоспособном возрасте | 165 | 162 | 166 |
| Г. | Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учёбой | 322 | 319 | 324 |
| Д. | Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | 13 | 15 | 14 |

Согласно балансу трудовых ресурсов на первую очередь и расчетный срок большинство показателей изменится несущественно.

В состав Абрамовского сельсовета входят 4 населенных пункта, наибольшим из которых является село Абрамово (1256 человек). Численность жителей в населенных пунктах приведена в таблице13.

Таблица 13

Численность населения Абрамовского сельсовета

по населенным пунктам на начало года, 2011 г., человек

| Населенные пункты | 2011 |
| --- | --- |
| с. Абрамово | 1256 |
| д. Старогребенщиково | 117 |
| д. Осинцево | 127 |
| д. Мангазерка | 100 |

На начало 2011 года в Абрамовском сельсовете насчитывалось 545 домохозяйства.

Таблица 14

Домохозяйства Абрамовского сельсовета по населенным пунктам в 2011 г.

| Населенный пункт | Показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | численность населения | число домохозяйств | средний размер домохозяйства, чел. |
| с. Абрамово | 1256 | 428 | 2,93 |
| д. Старогребенщиково | 117 | 38 | 3,08 |
| д. Осинцево | 127 | 47 | 2,70 |
| д. Мангазерка | 100 | 32 | 3,13 |
| Итого по сельсовету | 1600 | 545 | 2,94 |
| В целом по району | 66 511 | 24 523 | 2,71 |

Рисунок 5 – Распределение населенных пунктов Абрамовского сельсовета

по среднему размеру домохозяйства, 2011 г.

В двух населенных пунктах Абрамовского сельсовета средний размер домохозяйства превышает среднее значение по сельсовету (2,94 человека). Однако в одном населенном пункте (деревне Осинцево) этот показатель даже ниже, чем в целом по Куйбышевскому району (2,71 человека в одном домохозяйстве).

Прогноз численности населения

Прогнозные данные определены, исходя из сложившейся в настоящее время демографической ситуации путем экстраполяции действовавших тенденций, дополненной учетом новых условий. Прогноз строился с учетом специфики каждого населенного пункта в составе Абрамовского сельсовета Куйбышевского района.

Таким образом, коэффициенты естественного прироста (убыли) были подсчитаны для каждого населенного пункта, исходя из имеющихся данных. Коэффициенты рождаемости рассматривались общие, в предположении их сохранения на уровне 2011 года.

Прогноз общей численности населения по населенным пунктам представлен в таблице15.

Таблица 15

Прогноз численности населения по населенным пунктам Абрамовского сельсовета

| Населенный пункт | 2011 | 1 очередь 2017 | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Абрамово | 1256 | 1253 | 1284 |
| д. Старогребенщиково | 117 | 113 | 119 |
| д. Осинцево | 127 | 110 | 130 |
| д. Мангазерка | 100 | 96 | 98 |
| Всего по Абрамовскому сельсовету | 1600 | 1572 | 1631 |

Различия в динамике численности населения объясняются возрастной структурой населенных пунктов, также большую роль здесь играет величина демографических коэффициентов. Кроме того, важную роль в положительной динамике показателя численности населения как по всему Куйбышевскому району, так и по отдельным входящим в него населенным пунктам играет миграционный прирост. Совокупность указанных факторов определяет прогнозируемую динамику численности населения.

В 2008 году Постановлением Главы Куйбышевского района Новосибирской области была разработана и утверждена Программа мер по демографическому развитию Куйбышевского района на 2008-2025 гг. Демографическая политика Куйбышевского района Новосибирской области направлена на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, роста рождаемости, реализацию миграционной политики, сохранение и укрепление здоровья населения, и улучшение на этой основе демографической ситуации в городе и селе. Следовательно, положительных тенденций стоит ожидать и в динамике численности населения Абрамовского сельсовета.

Численность детей в школьном и дошкольном возрастах по населенным пунктам Абрамовского сельсовета представлена ниже.

Таблица 16

Прогноз численности населения по населенным пунктам Абрамовского сельсовета

в дошкольном возрасте (0-7 лет), человек

| Населенный пункт | 2011 | 1 очередь 2017 | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Абрамово | 99 | 99 | 101 |
| д. Старогребенщиково | 14 | 13 | 14 |
| д. Осинцево | 9 | 8 | 9 |
| д. Мангазерка | 11 | 11 | 11 |
| Всего по Абрамовскому сельсовету | 133 | 131 | 135 |

Таблица 17

Прогноз численности населения по населенным пунктам Абрамовского сельсовета в школьном возрасте (8-17 лет), человек

| Населенный пункт | 2011 | 1 очередь 2017 | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Абрамово | 119 | 119 | 122 |
| д. Старогребенщиково | 17 | 16 | 17 |
| д. Осинцево | 26 | 23 | 27 |
| д. Мангазерка | 9 | 10 | 11 |
| Всего по Абрамовскому сельсовету | 171 | 168 | 177 |

Как видно из таблиц, в динамике численности населения Абрамовского сельсовета в школьном и дошкольном возрастах наблюдаются примерно те же тенденции, что и в динамике всей численности населения.

Сельское хозяйство

Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство. Общая земельная площадь, используемая предприятиями, организациями и гражданами, занимающимися производством сельскохозяйственной продукции в 2009 году составила 9,105 тыс. га. Все земли сельскохозяйственного назначения принадлежат акционерам.

Таблица 18

## Наличие сельскохозяйственных угодий на 01.01.2010 г. тыс. га

| Хозяйства | Число работающих, чел. | Пашня, Га | Залежь, Га | Сенокосы, Га | Пастбища, Га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные предприятия, в т.ч. |  |  |  |  |  |
| ООО «Эгида» | 94 | 3368 | 2774 | 6515 | 4100 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства |  |  |  |  |  |
| КФХ «Весна» |  | 54 | 0 | 20,2 | 55,5 |
| КФХ «Рямское» |  | 100 | 0 | 5,4 | 63,4 |
| Личные подсобные хозяйства, всего | 522 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| Абрамовский сельсовет |  | 3617 | 2774 | 6540,6 | 4218,9 |

Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств Абрамовского сельсовета в действующих ценах в 2009 году составила 18,8 млн. руб. или 108,6% к уровню 2006 года в сопоставимых ценах.

Таблица  19

Развитие агропромышленного комплекса

| - Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств |  |  |  |  |  |
| в действующих ценах | млн. руб. | 18,8 | 26,6 | 35,4 | 22,1 |
|  | в % к пред. году | 86,6 | 141,5 | 133,8 | 62,4 |
| в сопоставимых ценах | в % к пред. году | ###### 76,5 | ###### 122 | 110,0 | 61,7 |
| Валовая продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных предприятиях |  |  |  |  |  |
| в действующих ценах | млн. руб. | 17,1 | 0 | 0 | 0 |
|  | в % к пред. году | 92,9 | 0 | 0 | 0 |
| в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 2,8 | 0 | 0 | 0 |
| Число прибыльных сельскохозяйственных организаций в % к общему числу | % | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Степень износа основных фондов | % |  |  |  |  |
| Поголовье скота и птицы (во всех категориях хозяйств) |  |  |  |  |  |
| - КРС | тыс. голов | 1,528 | 2,040 | 1,800 | 1,800 |
| из них коровы | тыс. голов | 0,698 | 0,794 | 0,797 | 0,792 |
| - свиньи | тыс. голов | 0,127 | 0,171 | 0,171 | 0,101 |
| - птица | тыс. голов | 0,560 | 1,205 | 0,890 | 1,064 |
| Поголовье скота и птицы (в сельскохозяйственных организациях) |  |  |  |  |  |
| - КРС | тыс. голов | 1,228 | 0 | 0 | 0 |
| из них коровы | тыс. голов | 0,534 | 0 | 0 | 0 |
| - свиньи | тыс. голов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - птица | тыс. голов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заготовлено кормов в сельскохозяйственных организациях (на начало отчетного года) | тыс. ц. корм. ед. | 24,6 |  |  |  |
| Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении (во всех категориях хозяйств): Зерно в весе после доработки | тыс. тонн | 1,0 | 1,7 | 1,5 | 1,9 |
| Мясо скота и птицы (жив. вес) | тыс. тонн | 0,264 | 0,304 | 0,226 | 0,180 |
| Молоко | тыс. тонн | 1,586 | 2,08 | 1,66 | 1,19 |
| Яйца | тыс. штук | 0,400 | 0, 219 | 0,183 | 0,219 |
| Картофель | тыс. тонн | 2,000 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| Овощи | тыс. тон | 0,170 | 0,2 | 0,21 | 0,23 |

Сельскохозяйственной деятельностью в поселении занимается 1 сельхозпредприятие -  ООО «Эгида»  и 522 ЛПХ. Основная специализация хозяйств: мясомолочное скотоводство, производство растениеводческой продукции в основном зерновых культур. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в поселении составляет 17, 2 тыс. га, в том числе пашни 3,6 тыс.га.

Таблица 20

Характеристики развития сельского хозяйства в населенных пунктах, 2011 г.

| Сельсовет/ населенные пункты | экономический потенциал |  |  | Наличие скота у населения (ЛПХ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующие с/х предприятия | КФХ | ЛПХ |  | Всего КРС | в том числе коров | Свиньи | Овцы | Козы | Лошади | Кролики | Птица | Пчелосемьи |
| с. Абрамово |  |  | 405 |  | 160 | 75 | 124 | 160 | 6 | 12 | 0 | 720 | 5 |
| с. Мангазерка |  |  | 32 |  | 47 | 21 | 2 | 138 | 12 | 10 | 0 | 146 | 0 |
| с. Осинцево |  |  | 47 |  | 80 | 42 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 |
| д.Старогребенщиково |  |  | 38 |  | 41 | 20 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 119 | 0 |
| Абрамовский с\с | 1 | 2 | 522 |  | 328 | 158 | 134 | 338 | 20 | 27 | 0 | 1086 | 5 |

В целях повышения эффективности сельхозпроизводства в ЛПХ на территории Абрамовского сельсовета реализуется национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса», который предусматривает развитие животноводства, растениеводства.

Для реализации этих направлений с 2006 по 2009 годы в ЛПХ оформлено и получено 37 кредитов на общую сумму 2 075 тыс. рублей. Денежные средства направлены на приобретение скота (животных), кормов, технику, ГСМ. В 2011 году был выделен участок 30 Га для ведения личных подсобных хозяйств на расстоянии 1 км. юго-западнее села Абрамово, так же на данном участке располагается конеферма на которой содержится 10 лошадей, планируется увеличение поголовья до 30 лошадей.

Таблица 21

Показатели производства сельхозпредприятия Абрамовского сельсовета

| Наименование хозяйства | Посевная площадь, га | Объем производства (2010 г.), тонн |  |  | Валовая продукция в 2010 году, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | молоко | мясо | зерно | Всего | Растениеводство | Животноводство |
| ООО «Эгида» | 3454 | 1462 | 4,7 | 21 | 20457 | 4473 | 15984 |

Проблемы в сфере агропромышленного комплекса: Наиболее острой проблемой в агропромышленном комплексе  муниципального образования  является сложное финансовое состояние предприятий сельского хозяйства, которое характеризуется ростом кредиторской задолженности,  убыточностью предприятий. Основными причинами являются  диспаритет цен  в сельском хозяйстве.  Остается низкой рентабельность сельскохозяйственного производства.

Очень остро стоит проблема высокого физического и морального износа основных производственных фондов отрасли.

Величина инвестиций не обеспечивает восполнение выбывающих и морально устаревших основных фондов.

Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях

План развития рыбоводного хозяйства на оз. Чистое, площадью 110 Га. Озеро является перспективным водоёмом для ведения товарного рыбоводного хозяйства. Площадь 110 Га, максимальная глубина 4 м., средняя глубина 1,5-2 м. Преобладающие грунты – суглинки, чернозем, песок и иловыми отложениями. Жесткая водная растительность (камыш, тростник) окаймляют берега бордюром 5-10 м. Местная ихтиофауна представлена карасем, а также распространившаяся в последние годы в местных водоёмах рыба - ротан, который поедает нерестовую икру.

Возможностью ведения рыбоводного хозяйства в условиях таких водоёмов, является организация однолетнего нагула ценных видов, одного вегетационного периода.

Продукция по карпу (сазану) в озерах Сибири и Урала может достигать 100 и более кг/Га даже на естественных кормах. Для успешного использования водоёма для рыбохозяйственных целей его нужно соответствующим образом подготовить: в первую очередь, провести техническую мелиорацию, для улучшения условий нагула, а так же сформировать оптимальный состав ихтиофауны, постараться до минимума свести местного хищника – ротана. В целом, учитывая гидрологические и кормовые характеристики водоёма, опыт работы аналогичных хозяйств нашего региона, а так же доступность рыбопосадочного материала, можно использовать следующий состав выращиваемой поликультуры: двухлетка карпа (сазана), двухлетки растительноядных видов (белый амур, белый толстолобик), амурский карась. В качестве основного потребителя зообентоса в озере Чистое предполагается использовать карпа (сазана). Планируемая рыбопродуктивность по этому виду – от 30 кг/Га (на естественных кормах) до 250 кг/Га (с использованием методов интенсификации). Для выращивания товарных двухлетков карпа (сазана) средней массой 450-500 г. необходимо осуществлять ежегодное зарыбление озера в мае полноценными годовиками средней массой не ниже 15-20 г. При такой форме ведения хозяйства можно рассчитывать на производство товарного карпа (сазана) на оз. Чистое в объеме 27,5 тонн. Дополнительно повысить продуктивность озера можно повысить за счёт подсадки других видов рыб, что позволяет полнее использовать кормовые ресурсы водоёма. В связи с наличием в озере значительных запасов водной растительности  выращивание здесь двухлетков растительноядных рыб (белый амур, белый толстолобик), является целесообразным. Это позволит, помимо получения дополнительной рыбной продукции, улучшить условия нагула за счёт снижения заратстаемости, и массы фито планктона. Планируемая рыбопродуктивность по каждому виду рыб 10  кг/Га, выход товарной продукции 1,1 т. Для снижения численности нежелательных видов рыб планируется проводить их интенсивный отлов. Наличие хищных видов рыб в ихтиофауне приводит к соответствующему сокращению производства рыбной продукции. Однако, учитывая невозможность полного отлова хищных рыб, предполагается ежегодное получение товарного карася в количестве 10 кг/Га. При этом, для максимального использования кормового потенциала водоёма, рекомендуется товарное выращивание амурской формы карася, обладающего достаточно быстрым темпом роста и широким спектром питания. В озере Чистое вылов этого вида составить 1,1 т. Таким образом, общий выход товарной рыбоводной продукции в оз. Чистое, при использовании методов интенсификации может составить до 30,1 т.

В качестве основного объекта выращивания на озере Чистое, учитывая основные экологические характеристики водоёма, принят карп (сазан).

Для достижения высокой рыбопродуктивности (до 250 кг/Га) необходимо применение методов интенсификации (рыбоводная мелиорация, кормление, выращивание рыбы в поликультуре и т.д.). Выход на максимальные показатели производства продукции планируется в 2017 году (объем реализации товарной рыбы – 30,1 т. или 1472,0 в ценах на 2012 год). В дальнейшем планируется обеспечить повышение рентабельности за счёт внедрения ресурсосберегающих технологий (качественные корма, биотехника кормления, реконструкция промысла, элитный рыбопосадочный материал и т.д.). Показатели плана развития рыбоводного хозяйства на озере Чистое представлены в Таблице 22.

Таблица 22

План развития рыбного хозяйства

| Показатель | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Производство и реализация товарной рыбы всего - карп - белый амур - толстолобик - карась | тонн | 5,5 - - - 5,5 | 9,9 5,5 - - 4,4 | 14,8 11,0 0,25 0,25 3,3 | 19,7 16,5 0,5 0,5 2,2 | 24,6 22,0 0,75 0,75 1,1 | 30,1 27,5 0,75 0,75 1,1 | 30,1 27,5 0,75 0,75 1,1 | 30,1 27,5 0,75 0,75 1,1 | 30,1 27,5 0,75 0,75 1,1 | 30,1 27,5 0,75 0,75 1,1 |
| 2. Реализация товарной продукции всего - карп - белый амур - толстолобик - карась | тыс. руб. | 110,0 - - - 110,0 | 363,0 275,0 - - 88,0 | 641,0 550,0 12,5 12,5 66,0 | 919,0 825,0 25,0 25,0 44,0 | 1197,0 1100,0 37,5 37,5 22,0 | 1472,0 1375,0 37,5 37,5 22,0 | 1472,0 1375,0 37,5 37,5 22,0 | 1472,0 1375,0 37,5 37,5 22,0 | 1472,0 1375,0 37,5 37,5 22,0 | 1472,0 1375,0 37,5 37,5 22,0 |
| 3. Себестоимость - мелиоративные работы - противоэпидемиологические мероприятия - фонд оплаты труда - прочее | тыс. руб. | 100,0 5,0 2,0 38,0 55,0 | 283,0 10,0 3,0 127,0 143,0 | 515,0 20,0 5,0 224,0 266,0 | 740,0 30,0 10,0 285,0 415,0 | 947,0 40,0 10,0 285,0 612,0 | 1062,0 50,0 10,0 285,0 717,0 | 990,0 50,0 10,0 285,0 645,0 | 947,0 50,0 10,0 285,0 602,0 | 860,0 50,0 10,0 285,0 515,0 | 780,0 50,0 10,0 285,0 435,0 |
| 4. Прибыль | тыс. руб. | 10,0 | 80,0 | 126,0 | 179,0 | 250,0 | 410,0 | 482,0 | 525,0 | 612,0 | 692,0 |
| 5. Рентабельность | % | 1,7 | 2,7 | 3,4 | 3,8 | 5,3 | 6,3 | 7,5 | 8,7 | 9,2 | 10,0 |
| 6. Численность | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Промышленность

На территории Абрамовского сельского совета не зарегистрировано ни одного промышленного предприятия.

Малое предпринимательство и торговля

По состоянию на 01.01.2011 года в поселении работают 5 малых предприятий, 5 индивидуальных предпринимателей. Основной вид деятельности малых предприятий - торговля.

В 2009 году выпуск продукции, работ и услуг малыми предприятиями составил 13,8 млн. рублей, что на 105% выше, чем в 2006 году. Среднесписочная численность работающих на предприятиях данной сферы – 14 человек.

По состоянию на 01.01.2010 года в поселении функционирует 9 торговых точек, в том числе: 6 стационарных магазинов (из них магазинов потребительской кооперации – 3). Все предприятия – частные.

В последние годы в формировании оборота розничной торговли прослеживаются положительные тенденции. Оборот розничной торговли достиг в 2009 году 19,2 млн. рублей.  8% от общего объема розничного товарооборота приходится на долю потребительской кооперации.

Таблица  23

Основные показатели развития потребительского рынка

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1. Оборот розничной торговли (млн. руб.) | 5,7 | 11,6 | 18,9 | 19,2 |
| 2. Структура оборота розничной торговли (%) - продовольственные товары - непродовольственные товары | 100 68 32 | 100 71,1 28,9 | 100 73,2 26,8 | 100 74,3 25,7 |
| 3. Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 3762 | 7450 | 11399 | 11497 |
| 4. Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 109,8 | 192 | 154,9 | 91,8 |
| 5. Объем платных услуг населению (млн. руб.) в том числе объем бытовых услуг населению (%) | 0,16 | 1,2 | 0,643 | 0,939 |
| 6. Объем платных услуг на душу населения, руб. | 105,61 | 770,71 | 387,81 | 562,28 |
| 7. Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году | 199,6 | 158 | 49 | 128,6 |

Основная доля (90% от общего объема оказанных услуг) приходится на долю предоставляемых коммунальных услуг. Так же повышается процент оказываемых платных услуг населению индивидуальными предпринимателями – вспашка огородов, вывоз дров.

Объем платных услуг, оказанных населению, в 2006 году составил 0,16 млн. рублей и вырос по сравнению с 2009 годом в 5 раз.

Жилищный фонд

Объемы жилой застройки продиктованы потребностями в обеспечении жильем существующего населения,  прогнозируемого увеличения  населения  до  1631 человек и увеличения жилищной обеспеченности до   23 м² / чел.

Таблица 24

Характеристика жилищного фонда по состоянию на 01.01.2011 г.

| Населенные пункты | Жилой фонд, м2 | Количество домов, ед. | Ветхое жилье, ед. | Выделено участков для строительства за 2010 год, шт. | Построено домов за 2010 год, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Абрамово | 15559 | 384 | - | 29 | 1 |
| с.Мангазерка | 2109 | 35 | - | - | - |
| с.Осинцево | 2162 | 52 | - | - | - |
| д.Старогребенщиково | 2106 | 32 | - | - | - |
| Абрамовский с\с | 21936 | 503 | - | 29 | 1 |

Существующий жилой фонд составляет 21936 м² общей площади, в том числе в муниципальной собственности 2696 м². Жилой фонд поселения представлен 87 многоквартирными домами из них два 16-ти квартирных дома (2-х этажные), два 8-ми квартирных дома (2 из них 2х этажные), восьми 3-х квартирных домов, четырех 4-х квартирных домов (2 из них 2х этажные), семидесяти одного 2-х квартирных домов. Остальные 416 домов в поселении индивидуальные.

Существующая жилая обеспеченность составляет 13,71 м²/чел. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в 2009 г. составил 2158 кв. м.

Образование

На территории МО Абрамовский сельсовет действуют 1 средняя общеобразовательная школа в селе Абрамово. Число учащихся в общеобразовательных школах  снижается. В селе Абрамово средний коэффициент наполняемости – 10-12 человек.

Таблица 25

Обеспеченность населения образовательными услугами

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Количество мест в общеобразовательных школах | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Количество учащихся в общеобразовательных школах (на начало года) | 143 | 158 | 133 | 126 |
| Численность педагогических работников общеобразовательных школ | 26 | 26 | 26 | 27 |
| Обеспеченность педагогическими работниками на 1000 учащихся | 182 | 164 | 195 | 206 |

Перед педагогическим коллективом школы поставлены задачи по обеспечению условия качественных услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

Для обеспечения равных возможностей обучения для детей из малых сел организован бесплатный подвоз учащихся к школе-интернату города Куйбышева. В частности из деревни Осинцево 4 детей и 6 детей из деревни Мангазерка в понедельник в 6:30 отвозят в город на учебную неделю, в субботу в 13:30 детей привозят обратно. Из деревни Старогребенщиково 12 детей ежедневно подвозят в школу села Абрамово.

В 2009 году среднее общее образование получили 7 выпускников общеобразовательной школы.

Абрамовская общеобразовательная школа принимает участие в реализации федерального проекта «Информатизация системы образования» по основным направлениям:

- создание и развитие эффективного механизма повышения квалификации педагогов в области информатизации образовательного процесса;

-проведение тематических мастер- классов по освоению программных продуктов;

-внедрение в учебный процесс высококачественных, открытых, доступных по стоимости цифровых материалов и учебно-методических комплектов и другое.

Проблемы в сфере образования. Остается неудовлетворительным материальное снабжение школ. Материальная и техническая база Абрамовской средней школы не в полной мере приведена в соответствие с современными требованиями к обучению и воспитанию детей (в связи с переходом на стандарты второго поколения). Требуется произвести текущий ремонт школы в селе Абрамово.

Основные мероприятия: методика  расчета  нормативной  потребности субъектов  Российской  Федерации  в объектах дошкольного образования представлена в Таблице 26, на основе нормативов   обеспеченности   населения   объектами   образования СП 42.13330.2011, утверждённых  приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 820, и введен в действие 20 мая 2011 года.

Норматив вместимости школ следует принимать с учетом 100% охвата детей неполным средним образованием (1 - 9 классы) и до 75% детей - средним образованием (10 - 11 классы) при обучении в одну смену.

Таблица 26

Расчет требуемой мощности общеобразовательных учреждений на расчетный срок

| Учреждение | Количество детей, школьного возраста в зоне охвата (2032), чел. | Существующее и расчетное количество мест Средних общеобразовательных школ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест (1-9 классы) | Нормативная потребность мест (10-11 классы) | Прогнозируемая потребность мест (1-9 классы) | Прогнозируемая потребность мест (10-11 классы) | Избыток мест (2032) |
| Абрамовская СОШ | 177 | 240 | 140 | 23 | 145 | 24 | 71 |

В поселении наблюдается избыток мест в школах. На расчетный период основным направлением деятельности руководства системой образования станет оптимизация работы учреждений данной сферы.

Детские дошкольные учреждения. Норматив вместимости детских дошкольных учреждений устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%.

Таблица 27

Расчет требуемой мощности общеобразовательных учреждений на расчетный срок

| Учреждение | Количество детей, дошкольного возраста (2032), чел. | Существующее и расчетное количество мест в детских дошкольных учреждениях |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест | Прогнозируемая потребность мест | Недостаток мест (2032) | Новое строительство, групп |
| Абрамовский с\с | 135 | 40 | 111 | 115 | -75 | 3-4 |

Поселение испытывает недостаток мест в детских дошкольных учреждениях. На расчетный период потребуется открытие 3-4 дошкольных групп. Реальным резервом для открытия дошкольных групп может послужить школа в селе Абрамово, в которой имеются свободные площади величиной в 71 место.

Здравоохранение и социальное обеспечение

Здравоохранение. Медицинское обслуживание жителей Абрамовского поселения осуществляют 4 фельдшерско-акушерских пункта.

Таблица 28

Медицинские объекты Абрамовского поселения

| № п/п | Медобъекты | Численность работников |
| --- | --- | --- |
| 1 | Абрамовский ФАП | 3 |
| 2 | Мангазерский ФАП | 2 |
| 3 | Старогребенщиковский ФАП | 2 |
| 4 | Осиновский ФАП | 2 |

Обеспеченность населения средним медицинским персоналом 3,3 человека на 1 тыс. населения.

Материально-техническое состояние лечебно-профилактических учреждений улучшается, проведены текущие ремонты во всех ФАПах.

Показатель первичной заболеваемости туберкулезом не выявлен. С целью выявления данного заболевания флюорографическим методом осмотрено 83 % населения старше 15 лет.

Охват профилактическим осмотром составил 86 % от общего количества населения, подлежащему профессиональным осмотрам. Охват диспансерным наблюдением составил 95 %. Осуществляется постоянное диспансерное наблюдение за больными сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими больными.

План профилактических прививок выполнен на 98 %, улучшились показатели привитости взрослого населения.

В результате проводимых мероприятий понизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями.

Проблемы в сфере здравоохранения. Требует укрепления  материальная база ФАПов, необходим ремонт ФАПов.

Основные мероприятия: Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование.

Социальная защита населения.

С 2003 года действует Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 29 мест. Услугами социального обслуживания на дому пользуется 13 человек (одинокие престарелые).

Состоят на учете в органах социальной защиты населения 709 человек.

Основными категориями малоимущего населения, нуждающегося в социальной помощи и поддержке, являются пенсионеры (56,1% от общей численности пенсионеров), в том числе инвалиды (2,3% данной категории граждан), члены многодетных и неполных семей (до 8%), а также члены семей работников с низким уровнем заработной платы.

Физическая культура и спорт

В поселении действует 2 спортивных сооружения: 1 спортивный зал, 1 спортивная площадка.

Численность занимающихся в спортивных секциях составила 34 человека. Поселение принимает активное участие в районных сельских, зимних и летних играх.

Проблемы в сфере физической культуры и спорта: необходимо приобретение спортинвентаря. Возникает необходимость в инструкторе по спорту на селе. Отмечается низкая организация привлечения детей и подростков для участия в районных спартакиадах.

Основные мероприятия: нормативные документы рекомендуют размещать комплексы физкультурно-оздоровительных площадок в каждом поселении. При этом физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений.

Для обеспечения минимальной   двигательной   активности   населения  в соответствии с нормативами   обеспеченности   населения   объектами   образования СП 42.13330.2011, утверждённых  приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 820, и введен в действие 20 мая 2011 года:

S = N x (C / 1000), где:

S - площадь (общая) спортивного сооружения;

N - норматив  обеспеченности спортивным сооружением (принимается равным 7-9 тыс. м2 на 1000 тыс. человек населения для плоскостных спортивных сооружений, 60-80 м2 на 1000 населения для спортивных залов);

C - численность населения.

Таблица 29

Расчет потребности в спортивных залах на расчетный срок

| Населенные пункты | Население, расчетный срок (2031 г) | Нормативная потребность, (*не нормируется), (м2) | Существующие сооружения, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Абрамово | 1256 | 100 | 289 |
| д. Старогребенщиково | 117 | * | - |
| д. Осинцево | 127 | * | - |
| д. Мангазерка | 100 | * | - |

Таблица 30

Расчет потребности в плоскостных спортивных сооружениях на расчетный срок

| Населенные пункты | Население, расчетный срок (2031 г) | Нормативная потребность (м2), (*не нормируется) | Существующие сооружения, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Абрамово | 1256 | 8750-11250 | 644 |
| д. Старогребенщиково | 117 | * | - |
| д. Осинцево | 127 | * | - |
| д. Мангазерка | 100 | * | - |

Крытые спортивные сооружения представлены в Абрамовском сельсовете в основном школьными спортивными залами. В поселении отсутствуют специализированные крытые спортивные сооружения. Для создания сети таких сооружений необходимы существенные материальные вложения.

Культурно-бытовое обслуживание

За последние годы в сфере культуры поселения удалось восстановить сельский клуб в деревне Старогребенщиково, но в 2004 году из-за аварийного состояния закрылся СДК в селе Абрамово. 	В поселении работают 3 клубных учреждения (деревня Старогребенщиково, деревня Осинцево, деревня Мангазерка), Абрамовская сельская библиотека.

В 2006-2009 годах были произведены текущие ремонты во всех клубных учреждениях.

Своими силами изготавливаются сценические костюмы для коллективов художественной самодеятельности.

Проблемы в сфере культуры. В связи с отсутствием сельского дома культуры в селе Абрамово главной проблемой является досуг молодежи, особенно в каникулярное время, недостаточно в полном объеме ведется работа с детьми.

В период с 2006 по 2009 года во все сельские клубы приобретено 4 телевизора, 4 музыкальных центра (караоке), домашний кинотеатр в селе Абрамово, 2 компьютера, цифровая видеокамера. Из-за  недостаточного финансирования не обновляется материально-техническая база учреждений культуры музыкальными инструментами, полностью отсутствует комплектование учреждений культуры сценическими костюмами. Более 5 лет в недостаточном количестве осуществляется комплектование книжного фонда центральной библиотечной системы, на низком уровне обеспечивается библиотека периодическими изданиями.

В деревне Старогребенщиково проведен капитальный ремонт помещений.  Но острой проблемой на плановый период остается замена  кровли.

Необходимо проведение капитальных ремонтов Абрамовской сельской библиотеки, зрительного зала в сельском клубе деревни Старогребенщиково.

Основные мероприятия. В таблице приведен результат оценки требуемой вместимости объектов культуры и досуга в населенных пунктах Абрамовского сельсовета на конец расчетного срока с учетом изменения существующей численности и вместимости действующих объектов. Оценка проведена на основе методики, предлагаемой СП 42.13330.2011.

Нормативная потребность посадочных мест в клубных учреждениях по всем категориям населенных пунктов  в соответствии с нормативами обеспеченности представлена в таблице 31.

Таблица 31

Нормативы мест для клубных учреждений

| Численность населения, чел | Посетительских мест на 1000 человек населения |
| --- | --- |
| 200-1000 | 500-300 |
| 1000-2000 | 300-230 |
| 2000-5000 | 230-190 |

Количество зрительских мест на 1000 жителей  может  отличаться от рекомендуемого в зависимости от региональных особенностей.

Таблица 32

Расчет потребности в клубных учреждениях на расчетный срок

| Муниципальное образование/населенный пункт | Население, расчетный срок (2032 г.) | Существующее и расчетное количество мест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Потребность всего мест (* не нормируется) | Новое строительство |
| с. Абрамово | 1284 | - | 192 | 2014 год |
| д. Старогребенщиково | 119 | 30 | * |  |
| д. Осинцево | 130 | 60 | * |  |
| д. Мангазерка | 98 | 50 | * |  |

В соответствии с областной целевой программой «Культура Новосибирской области» на 2014 год запланировано строительство клубного учреждения в селе Абрамово.

В подавляющем большинстве населенных пунктов обеспеченность учреждениями культуры соответствует нормативам и даже превышает их.

Нормативная потребность количества экземпляров книг и читательских мест в сельских библиотеках по всем категориям населенных пунктов  в соответствии с нормативами обеспеченности представлена в таблице 33.

Таблица 33

Норматив книжного фонда сельских библиотек

| Численность населения, чел | тыс. ед. хранения на 1000 человек населения | Читательских мест |
| --- | --- | --- |
| 1000-2000 | 6-7,5 | 5-6 |
| 2000-5000 | 5-6 | 4-5 |

Таблица 34

Расчёт потребности в сельских массовых библиотеках  на расчетный срок

| Муниципальное образование/населенный пункт | Население, расчетный срок (2032 г.) | Существующее и расчетное количество экземпляров и читательских мест (* не нормируется) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во экз. | Потребность всего экз. | Существующее кол-во читательских мест | Потребность в читательских местах |
| с. Абрамово | 1284 | 12264 | 7500-9300 | 0 | * |
| д. Старогребенщиково | 119 | 0 | * | 0 | * |
| д. Осинцево | 130 | 0 | * | 0 | * |
| д. Мангазерка | 98 | 0 | * | 0 | * |

Транспортное обеспечение

Без развитой транспортной инфраструктуры невозможно развитие экономики проектируемого поселения. Состояние транспортной инфраструктуры Абрамовского сельсовета в настоящее время справедливо оценивать, как удовлетворительное, хотя реально действует один вид транспорта – автомобильный. Из четырех населенных пунктов три имеют дороги с твердым покрытием, в том числе центр сельсовета (с. Абрамово) соединен с городом дорогой имеющий улучшенный тип покрытия (асфальт). Только село Осинцево связано с дорожной сетью грунтовой дорогой.

Из пяти поселений, с которыми Абрамовский сельсовет имеет общие границы, транспортное сообщение с использованием дорог общего пользования возможно только с городским поселением и Булатовским сельсоветом.

В целом, географическое положение Абрамовского сельсовета можно охарактеризовать как выгодное с точки зрения транспортной доступности и близости к районному центру, что способствует торгово-экономическим связям, интенсификации экономической деятельности.

По территории поселения проходит дрога регионального значения К-22 (Куйбышев – Венгерово). Совокупная протяженность автодорог общего пользования отнесенных к государственной собственности Новосибирской области составляет 49,2 км, из них  длина автодорог регионального значения – 23,9 км, межмуниципального значения – 25,3 км. В числе указанных дорог, имеющие усовершенствованный тип покрытия – 2,5 км асфальтобетон, переходный тип покрытия – 33,8км щебень. Протяженность грунтовых дорог составляет  – 12,9 км. Дорога регионального значения третьей технической категории, дороги межмуниципального значения  четвертой и пятой технической категории.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории поселения представлен в таблице 35.

Таблица 35

Автомобильные дороги Абрамовского сельсовета

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Учетный номер (код) | Протяженность дороги, км. |
| --- | --- | --- | --- |
| Регионального значения |  |  |  |
| 50 ОП РЗ 50К-22 | Куйбышев - Венгерово (старый Московский тракт) в гр. поселения | К-22 | 23,9 |
| Межмуниципального значения |  |  |  |
| 50 ОП МЗ 50Н-1401 | Куйбышев - Абрамово | Н-1401 | 2,5 |
| 50 ОП МЗ 50Н-1439 | Абрамово - Старогребенщиково - Осинцево | Н-1429 | 22,8 |

Автодороги поселения являеются важнейшей составной частью производственной инфраструктуры, а их развитие - одна из приоритетных задач деятельности местной власти. Развитие и модернизация сферы транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие поселения, повышение уровня жизни населения.

Грузовые перевозки осуществляет сельскохозяйственное предприятие ООО «Эгида». Пассажирские перевозки осуществляет ОАО «Каинсктранс» города Куйбышева. Обеспеченность населения пассажирским транспортом на 1000 человек остается стабильным 1,3 ед., т.е. количество автобусов осталось на прежнем уровне.

Таблица 36

Основные показатели работы всех видов транспорта

| Показатели | годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Перевезено грузов, тыс. тонн | 3 | 7,1 | 21,7 | 8,91 |
| Перевезено пассажиров, тыс. чел. | 98,55 | 102 | 124 | 124 |
| Обеспеченность населения пассажирским транспортом (автобусами), ед./1000 чел. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт. Общая протяженность улиц на территории поселения составляет 19,3 км. Поселковый общественный транспорт отсутствует. Автобусное сообщение с районным центром обеспечивает ОАО «Каинсктранс» в соответствии со следующим расписанием:

Таблица 37

Маршрут № 173 «Центр-ЦРБ-Абрамово»

| От ост. «Центр» |  | От ост. «ЦРБ» |  | От ост. «Абрамово» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6:15 | 14:06 | 7:03 | - | 6:39 | 14:30 |
| 7:09 | 14:54 | 7:57 | - | 7:33 | 15:18 |
| 8:03 | 15:42 | 8:51 | - | 8:27 | 16:06 |
| 8:57 | 16:30 | 13:15 | - | 9:21 | 18:10 |
| 9:44 | 17:46 | 14:03 | - | 10:08 | 18:58 |
| 10:54 | 18:34 | 16:27 | - | 11:18 | 19:46 |
| 11:42 | 19:20 | - | - | 12:06 | 20:34 |
| 12:30 | 20:10 | - | - | 12:56 | - |
| 13:18 | - | - | - | 13:40 | - |

Инженерное обеспечение и благоустройство

Благоустройство. В поселении не решена проблема сбора и хранения отходов, как производственных, так и бытовых. Свалки не оборудованы информационными знаками, отходы, в подавляющем большинстве, не буртуются. Вокруг населенных пунктов образовались несанкционированные свалки мусора.

Таблица 38

Благоустройство населенных пунктов в 2011 году

| Населенные пункты | Общая протяженность улиц, км. | Протяженность освещенных улиц, км. | Домов обеспеченных сетевым газом | Количество объектов торговли |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Абрамово | 13,7 | 6,1 | - | 6 |
| с.Мангазерка | 1,3 | 0,6 | - | 1 |
| с.Осинцево | 2,0 | 1,0 | - | 1 |
| д.Старогребенщиково | 2,3 | 1,0 | - | 1 |
| Абрамовский с\с | 19,3 | 8,7 | - | 9 |

Водоснабжение. В двух из четырех населенных пунктах Абрамовского сельсовета (село Абрамово и деревня Мангазерка) имеются водонапорные башни. Из-за отсутствия  отстойников в системах водопроводов подача питьевой воды происходит напрямую. Это отражается на качестве питьевой воды и пагубно влияет на состояние здоровья людей.

Действующие водопроводные сети устарели, они находятся  в эксплуатации более 35 лет без капитального ремонта. В результате, в сетях водопровода регистрируются частые порывы, что приводит к резкому ухудшению качества воды и к лишним затратам.

Подъёмом и подачей воды в сельсовете занимается МУП «Абрамовское».

Таблица 39

Скважины на территории Абрамовского с/с, по состоянию на 2012 г.

| Населенный пункт | Количество артезианских скважин, ед. | Производительность скважин, м3/час | Численность населения на 2011 год, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Абрамово | 3 | 10 | 1256 |
| Старогребенщиково | 1 | 10 | 117 |
| Осинцево | 1 | 4,5 | 127 |
| Мангазерка | 1 | 10 | 100 |
| Абрамовский с/с | 6 | 34,5 | 1600 |

К сетям водоснабжения подключены 44 объекта, в том числе:

- шесть многоквартирных домов;

- здание администрации Абрамовского сельсовета;

-  МУ «ЦСПС и Д»;

-  МБОУ Абрамовская СОШ;

- 35 частных домовладений.

Качество  питьевой  воды  в  поселении  не везде отвечает  нормативным  документам  по  санитарно – химическим  показателям  (цветность,  мутность,  окисляемость,  содержание  железа).  Кроме  того,  в  воде,  согласно  новой  методике,  в  последние  2-3  года  стал  обнаруживаться  элемент – бор,  а  также  выявлено  присутствие  нефтепродуктов.  Характерным  является  то,  чем  глубже  артезианская  скважина,  тем  больше  концентрация  бора.  Если  на  глубине  100  метров  содержание  бора  не  превышает  норму  (0,5  мг/дм  в  кубе),  то  на  глубинах  300 метров  бор  обнаруживается  в  количестве  до  1,5  мг/дм  в  кубе,  700  метров – 2-3 мг/дм  в  кубе, 840  метров – 4-5  мг/дм  в  кубе.

Причиной  появления  высокой  концентрации  нефтепродуктов  в  питьевой  воде  (при  норме  0,1  мг/дм  в  кубе, а  фактически 1,0 - 1,5  мг/дм  в  кубе)  является  разработка  Верхне-Тарского  месторождения  нефти.  Характерной чертой водохозяйственных отношений в последние годы стало снижение потребления  воды. В сельском хозяйстве водопотребление сокращается. В то же время отмечен небольшой рост водопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве. В целом в поселении дефицита воды не наблюдается. По мере выхода из строя скважин планируется бурение новых эксплуатационных скважин.

Таблица 40

Баланс водоснабжения Абрамовского сельсовета в 2010 году, тыс. м3

| Наименование поселений, осуществляющих услуги водоснабжения | Поднято воды | Расход воды на собственные нужды | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды потребителям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Население | Прочие |
| Абрамовский с\с | 32,33 | - | 32,33 | 3,45 | 28,88 | 17,939 | 10,941 |

Кроме низкого качества питьевой воды и не соответствие зачастую ее санитарным нормам, большого физического износа сетей водопровода, существенной проблемой систем водоснабжения поселения являются старые недостаточной глубины скважины, неудовлетворительное санитарное состояние санитарно-защищенных зон скважин, что также сказывается на качестве питьевой воды.

Таблица 41

Состояние водопроводных сетей  Абрамовского сельсовета на 2010 год

| Сельсовет/ населенный пункт | Протяженность водопроводных сетей, км. | В том числе нуждающихся в замене, км. | Доля водопроводных сетей нуждающихся в замене, % |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Абрамово | 7,783 | 7,783 | 100 |
| с.Мангазерка | 6,228 | 6,228 | 100 |
| с.Осинцево | 1,78 | 1,78 | 100 |
| д.Старогребенщиково | - | - | - |
| Абрамовский с\с | 15,791 | 15,791 | 100 |

Из таблицы видно, что 100 % имеющихся водопроводных сетей Абрамовского сельсовета требуют замены.

В целом водопотребление Абрамовского поселения характеризуется обвальным снижением объемов потребления воды в последние годы. Объемные показатели водопотребления приведены в таблице 42.

Таблица 42

Водопотребление Абрамовского сельсовета в 2010 году

| Муниципальное образование | Численность населения, чел. 2010 г. | Отпущено воды всем потребителям, тыс. м3 | Водопотребление на человека, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Абрамовский с/с | 1600 | 28,88 | 49,5 |

Проводимые мероприятия по совершенствованию водоснабжения должны исключать возможность подачи воды, не соответствующей установленным нормативным требованиям.

Проектом предлагается создание в большинстве населенных пунктов централизованных систем для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества в полном объеме из расчета 75 литров в сутки на человека к 2017 году в среднем по району, 100 литров в сутки на человека к отчетному периоду. В каждом населенном пункте принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система, обеспечивающая бесперебойную подачу воды и выполнение условий пожаротушения.

Строительство водозаборов решается технико-экономическим расчетом с учетом:

- экономической целесообразности;

- гидрогеологических условий;

- санитарно-эпидемиологических условий;

- экологических условий;

- качества воды, определяющего необходимость ее очистки, и прочих мер повышения качества.

Основной источник – подземные воды. Источник централизованного водоснабжения определяется поисково-разведочными гидрогеологическими работами.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 от 26 февраля 2002 г. и введенным в действие 1 июня 2002 г. для каждой системы водоснабжения составляется проект водозабора, в составе которого рассчитываются зоны санитарной охраны трех поясов, четко определяются мероприятия по соблюдению условий хозяйственной деятельности в этих зонах:

- первый пояс – радиус 50 метров, в зависимости от защищенности горизонта.

- второй пояс – радиус определяется расчетом, защищает от микробиологических загрязнений.

- третий пояс - радиус определяется расчетом, защищает от химических загрязнений.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Общее водопотребление на хозяйственно-бытовые и производственные цели в Абрамовском сельсовете  составят на расчетный срок 66 тыс. м3/год, в том числе на I очередь – 63,7 тысяч м3/год. Сложившийся к настоящему времени уровень удельного водопотребления в Абрамовском сельсовете существенно отстает от существующих норм. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений. Для обеспечения населения услугами водоснабжения приближенных по своим объемам к рекомендуемым нормам, требуется дополнительное строительство соответствующих объектов и развитие систем водоснабжения. Развитие водопотребления показано в таблице 43.

Таблица 43

Объемы прироста водопотребления населением Абрамовского сельсовета

по очередям строительства

| Муниципальное образование | Население, человек |  |  |  | Удельное водопотребление, л/сут. 2010 г. | Новое строительство (тыс. м3/год) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | Первая очередь 2017 г. | Расчетный срок 2032 г. | Перспектива к 2037 г. |  | Первая очередь 2017 г. | Расчетный срок 2032 г. | Перспектива к 2037 г. |
| Абрамовский сельсовет | 1600 | 1572 | 1631 | 1641 | 49,5 | 14,2 | 16,5 | 15,0 |

Для реализации задач первой очереди необходимо уделить первостепенное внимание сохранению и необходимому ремонту существующих систем централизованного водоснабжения. Новое строительство и соответствующее развитие планировать и вести в населенных пунктах, имеющих водопотребление с использованием централизованных систем ниже среднего по району. За счет нового строительства необходимо создать мощности и сети по доставке потребителям воды в объеме 75 литров в сутки на человека в сроки первой очереди. При определении очередности нового строительства необходимо исходить из конкретной ситуации, направления и темпов развития поселений, а также роста водопотребления в связи с реализацией новых проектов.

Канализация. Очистные сооружения в населенных пунктах поселения отсутствуют. Соответственно отсутствует канализационная сеть. Для сбора жидких бытовых стоков используются выгребные ямы. Обслуживанием выгребных ям занимается предприятие МПП «Куйбышевжилкомхоз» по договору от 01.07.2011 года, в распоряжении имеется одна ассенизационная машина.

Канализование бытовых стоков в сельских поселениях с использованием выгребных ям сохраниться на весь период планирования для обеспечения объектов имеющих централизованное водоснабжение.

Необходимо предусмотреть строительство локальных очистных сооружений со специальными объектами, использующими метод естественной биологической очистки, имеющих в своем составе: септик необходимых объемов и соответствующие поля орошения.

Локальные системы очистки сточных вод в населенных пунктах сельсовета предусматривается организовать для общественных зданий (школ, детских садов, административных зданий и прочих объектов), а в необходимых случаях - для жилых домов.

Применение систем канализации с современными очистными установками биологической очистки бытовых стоков обеспечит глубокую очистку стоков суточным объемом до 20 м3 и более в зависимости от реальной потребности. Эти системы применимы не только для очистки сточных вод общественных зданий, сооружений и жилых домов, но и для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.

Преимущества таких установок:

- современные технологии;

- небольшая площадь размещения;

- минимальная энергоемкость;

- монтаж из модульных блоков;

- применение новейших строительных материалов.

При проектировании и реконструкции животноводческих ферм, новых предприятий в составе проекта обязательно разрабатываются системы очистки стоков, обеспечивающие полное исключение попадания их в воду или почву.

Выбор метода технологии очистки согласовывается со службой санитарно-эпидемиологического надзора и экологическими службами.

Конкретное размещение систем канализации и очистки сточных вод будет согласовываться с планами развития соответствующих муниципальных образований и строительством объектов производственного и сельскохозяйственного назначения.

Теплоснабжение. Централизованное теплоснабжение в Абрамовском сельсовете организовано только в селе Абрамово. Теплоснабжение центра сельсовета осуществляется от двух стационарных котельных, мощностью 2,752 Гкал. Протяженность тепловых сетей на территории сельсовета составляет 0,6 км, их состояние признано удовлетворительным.

Таблица 44

Теплоснабжение Абрамовского сельсовета в 2010 году

| Населенный пункт | Число источников теплоснабжения, ед. | Мощность централизованных источников теплоснабжения, Гкал | Отпущено тепловой энергии за год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Абрамово | 2 | 2,752 | 1588,6 |

Организация обеспечения других населенных пунктов сельсовета теплом будет развиваться и совершенствоваться на основе индивидуальных систем теплоснабжения и для общественных центров сел и жилых домов.

Основной задачей на планируемый период является повышение эффективности работы котельного оборудования и снижение потерь теплоносителя в сетях путем постепенной замены изношенного оборудования, а также ремонта и замены тепловых сетей. Это позволит снизить количество аварий, довести до нормативных потери тепла при эксплуатации тепловых сетей. В этой связи предполагается разработка мероприятий по развитию теплоснабжения для осуществления эффективного прогнозирования объемов потребления тепловой энергии, детального анализа потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из бюджета, выявления и устранения очагов нерационального использования энергоресурсов.

Другой важной задачей является энергосбережение, которое на сегодня в разы выгоднее, чем развитие теплоэнергетики. Только потери тепла при транспортировке составляют до 25%, при эксплуатации жилищно-коммунальными службами (вследствие плохой теплоизоляции, высокого теплоизлучения самих труб, бесканальной прокладки трубопроводов) - доходят до 50%. Потенциал энергосбережения в этой области может составлять существенную долю от объема используемого топлива. При принятии определенных мер можно достичь снижения потребления топлива на нужды отопления на 20 – 25% от общего потребления сельсоветом.

Одним из наиболее эффективных путей снижения затрат на теплоснабжение является переход на локальные системы отопления. Традиционно принято считать, что локальные отопительные системы подходят только для коттеджей. На самом деле их возможности намного шире. В западноевропейских странах имеется многолетний опыт использования локального отопления для обогрева различных зданий (как в жилом, так и в производственном секторе). Там именно локальные котельные с КПД выше 90% вырабатывают основное количество тепловой энергии. Следует также отметить, что наличие единого отопительного узла на все здание не исключает возможности индивидуального регулирования потребления энергоресурсов каждой квартирой, цехом или иным потребителем и, соответственно, индивидуальной оплаты за энергоресурсы.

Строительство автономных котельных особенно актуально в районах, удаленных от централизованных источников теплоснабжения, а также в местах с неудовлетворительными гидравлическими режимами теплосетей. Известно, что иногда для присоединения потребителей с незначительной нагрузкой требуется строительство теплосетей большой протяженности или увеличение диаметра существующих магистральных трубопроводов. В этом случае предлагается оборудовать объекты крышными или блочными автономными котельными.

Реальными преимуществами локальных котельных, оснащенных современным оборудованием, перед системой центрального отопления являются: значительное снижение потребления топлива, возможность автоматического регулирования подачи тепла в зависимости от погоды или по времени (например, ночью, снижая температуру здания, а днем, повышая ее до необходимого уровня), возможность регулирования подачи тепла в различные помещения здания, исключение перебоев в обеспечении горячей водой, связанных с ежегодным ремонтом тепловых сетей.

Постепенная модернизация существующей централизованной системы теплоснабжения путем перехода к локальным системам является одним из наиболее перспективных путей развития экономики и социальной сферы Абрамовского сельсовета.

Частный сектор сохранит в значительной степени индивидуальное печное отопление. Топливо – уголь и дрова. В течение расчетного периода в поселении планируется активно развивать сетевое газоснабжение, постепенно вытесняя традиционные виды топлива.

Общие потребности в тепле для населения, в расчете по сельсовету, приведены в таблице. Приведенные данные не включают тепловую нагрузку объектов социальной сферы и производства.

Таблица 45

Расчет годового теплопотребления населением Абрамовского сельсовета

| Муниципальное образование | Население, человек |  |  | Годовое теплопотребление, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2017 г. | Расчетный срок 2032 г. | Перспектива к 2037 г. | Первая очередь 2017 г. | Расчетный срок 2032 г. | Перспектива к 2037 г. |
| Абрамовский с/с | 1572 | 1631 | 1641 | 10375,2 | 11090,8 | 11487 |

Исходя из того, что в жилищной сфере к концу расчетного срока запланировано увеличение средней обеспеченности населения общей площадью до 23 м2 на человека, а на первую очередь 20 м2, годовая потребность в тепле к 2017 году на коммунально-бытовые нужды составит 10375,2 Гкал. К концу расчетного периода годовое теплопотребление по району возрастет до 11090,8 Гкал.

Решение вопросов, связанных с теплоснабжением проектов, реализуемых на территории Абрамовского сельсовета, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития поселения и с возможностями организаций, вырабатывающих и отпускающих тепловую энергию. При отсутствии у МУП «Абрамовское» свободных мощностей или технической возможности для присоединения дополнительной нагрузки, рекомендуется использование индивидуальных систем отопления для новых потребителей.

Электроснабжение. В настоящее время стоимость услуг по передаче электрической энергии регулируется приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 24.12.2010 г. № 98Е «Об установлении единых тарифов по передаче электрической энергии по сетям Новосибирской области».

Таблица 46

Потребление электроэнергии Абрамовским сельсоветом

| Населенные пункты | Потребление электроэнергии, тыс. кВт/год |
| --- | --- |
| с.Абрамово | 1808,2 |
| с.Мангазерка | 107,0 |
| с.Осинцево | 139,1 |
| д.Старогребенщиково | 322,6 |
| Абрамовский с/с | 2376,9 |

В Абрамовском сельсовете годовое потребление электроэнергии составляет 2376,9 тыс. кВт/год.

При планировании снабжения поселения электрической энергией необходимо учитывать ряд обстоятельств, в частности:

- складывающиеся условия энергоснабжения района в целом;

- очевидную тенденцию роста благосостояния и связанного с ним расширения использования различных электробытовых приборов, компьютеров, а также электроплит;

- необходимость дополнительной мощности для реализации новых проектов, позволяющих развивать экономику сельсовета.

Таблица 47

Потребность в электроэнергии на хозяйственно-бытовые нужды

| Муниципальное образование | Население, человек |  |  | Потребление электроэнергии, тыс. кВт/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2017 г. | Расчетный срок 2032 г. | Перспектива 2037 г. | Первая очередь 2017 г. | Расчетный срок 2032 г. | Перспектива 2037 г. |
| Абрамовский с/с | 1572 | 1631 | 1641 | 691,7 | 825,3 | 866,4 |

Решение вопросов, связанных с обеспечением электроэнергией проектов, реализуемых на территории поселения, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития и с возможностями электрических сетей на территории  Абрамовского сельсовета.

Газоснабжение. Население Абрамовского сельсовета пользуется привозным газом. Всего в МО зарегистрировано 540 абонентов пользующихся баллонным газом.

Муниципальная программа  «Газификация Куйбышевского района Новосибирской области на 2012 - 2016 годы» предусматривает существенное расширение сети газоснабжения населенных пунктов района природным газом.

В частности, программой предусмотрено строительство ГВД к 2013 году в село Абрамово,  протяженностью 4 км., а так же планируется проектирование и строительство в 2014 году уличного ГНД  протяженностью 12,13 км для обеспечения газом 461 домов.

Так же на расчётный срок запланировано строительство межпоселковых ГНВД: Абрамово – Старогребенщиково и Старогребенщиково – Осинцево, протяженностью 8,897 км. и 13,327 км. соответственно.

- Уровень газификации Куйбышевского района самый высокий из муниципальных районов Новосибирской области, это позволяет рассчитывать на реальную реализацию планов газификации поселения уже в период первой очереди.

- Несмотря на достаточно активную газификацию потребителей анализ текущей ситуации выявил ряд проблем:

- - низкое развитие газификации потребителей от существующих источников газоснабжения (газораспределительных станций);

- - недостаток собственных финансовых средств у населения на оплату оборудования и подключение к уличным газопроводам;

- - не урегулированы взаимоотношения между газораспределительными организациями и органами местного самоуправления, в результате возникает дополнительная нагрузка на местные бюджеты по содержанию газового комплекса.

Необходимо производить расчет экономической целесообразности проекта газификации в каждом конкретном случае. Требуется провести всесторонний экономический анализ того, как это отразится на тарифах. Нельзя сбрасывать со счетов технологическую сторону: насколько газ будет выгоднее в производстве, каковы его потребительские кондиции, в каких технологических процессах он может использоваться с наибольшей эффективностью. Вместе с тем, следует учитывать, что газификация района несет большую социальную нагрузку.

Расчет потребности в газе, при условии полной газификации, на 2032 и 2037 годы представлен в таблице исходя из нормативной потребности и прогнозных данных на расчетный срок.

Таблица 48

Газопотребление на коммунально-бытовые нужды в Абрамовском сельсовете

| Муниципальное образование | Население, человек |  | Годовой расход, тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный срок 2032 г. | Перспектива к 2037 г. | Расчетный срок 2032 г. | Перспектива к 2037 г. |
| Абрамовский с/с | 1631 | 1641 | 1346,7 | 1394,9 |

При переводе муниципальных котельных на использование природного газа в среднем экономия составляет более 300 тыс. руб. в год, наибольший эффект достигается от перевода котельных с жидкого вида топлива. Такая экономия получается при учете цены топлива и ее доставки. Однако необходимо учитывать что, во-первых, переоборудование котлов придется проводить за свой счет, а это обойдется довольно дорого, это особенно ощутимо при скудных местных бюджетах. Во-вторых, для окупаемости этого проекта необходимо будет повышать тарифы на тепло.

При переводе индивидуального жилья, для отопления которого используется уголь, а для пищеприготовления сжиженный газ, экономия средств для каждого домовладельца составляет 2 - 4 тыс. руб. в год. Повышается уровень благоустройства домостроения.

Связь. Весь спектр услуг связи, кроме сотовой, и техническую эксплуатацию средств связи на территории поселения осуществляет Куйбышевский центр продаж и обслуживания Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком». Показатели связи общего доступа предоставлены в таблице 49.

Таблица 49

Основные показатели связи общего пользования

| Показатели | Годы |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 |
| Монтированная емкость телефонных станций, номеров | 1/350 | 1/400 |
| Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами сети общего пользования на 100 семей, штук | 49 | 53 |

До конца 2009 года в связи с установкой новой телефонной станции в  селе Абрамово произошло увеличение номерной емкости телефонной сети на 50 номеров. Обеспеченность населения поселения домашними телефонами возрастает.	Телефонная сеть общего пользования поддерживается РУС Куйбышевского узла связи регионального филиала ОАО «Сибирьтелеком» Новосибирской области.

На территории поселения устойчиво принимаются телевизионные каналы - ОРТ, РТР, ТНТ, НТВ, Культура, РЕН-ТВ, «5» канал. ЗАО «Радио-Мост», арендуя технические средства цеха РТПС, осуществляет стереофоническое УКВ-радиовещание для жителей поселения, продолжается ретрансляция программ «Авторадио» с радиусом уверенного приема более 20 км.

Почтовую связь осуществляет Куйбышевский почтамт Управления федеральной почтовой связи Новосибирской области, обслуживающий Куйбышевский и Северный районы. В структуре почтамта на территории Абрамовского с/с функционирует 1 отделение.

Таблица 50

Почтовые отделения Куйбышевского почтамта на территории

Абрамовского с/с

| № п/п | Индекс | Наименование | Класс | Адрес |  | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Улица | Номер дома |  |
| Абрамовский с/с |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 632352 | Абрамово | 4 | Центральная | 8 | 8(383-62)39-140 |

Сотовые компании МТС, Билайн, Мегафон представлены во всех населенных пунктах поселения.

Объекты специального назначения

В настоящее время на территории Абрамовского сельсовета функционирует три свалки для складирования твердых бытовых отходов и один полигон для складирования твёрдых отходов. Состояние большинства из них неудовлетворительное. Чаще всего они возникли стихийно, без проектирования и выделения специальной территории для компостирования ТБО.  Объекты размещения отходов на территории Абрамовского сельсовета представлены в таблице 51.

Таблица 51

Объекты специального назначения на территории Абрамовского с/с, 2011 г.

| Наименование населенного пункта | Свалки, Га | Полигоны ТБО |
| --- | --- | --- |
| с. Абрамово | - | 0,85 |
| д. Мангазерка | 0,3 | - |
| д. Осинцево | 0,3 | - |
| д. Старогребенщиково | 0,3 | - |
| Итого: | 0,9 | 0,85 |

Все объекты не санкционированы и находятся на землях сельскохозяйственного назначения. Для их нормального функционирования необходимо расширение и реконструкция, а также приведение документации об их существовании  в соответствие с действующими градостроительными и санитарно-экологическими нормами.

Для разработки системы управления отходами, прежде всего, нужны надежные исходные данные - какой мусор и в каком количестве производится и требует утилизации. Но пока такой информации нет. Поэтому сначала надо провести мониторинг ситуации. Как правило, в селах просто есть место, куда все выбрасывают мусор, при этом местные власти за свалкой практически не следят. Мусор зачастую сваливают в водоохранной зоне или в прибрежной полосе. Никакого контроля не проводится, хотя это прямая обязанность местных властей.

Штрафы за нарушения санитарного и экологического законодательства также в полном объеме поступают в местные бюджеты. Следует использовать эти деньги целевым назначением на решение экологических проблем. Сейчас эти средства просто растворяются в казне - они не выделены, обезличены.

Проблема утилизации отходов как бытовых, так и промышленных - системная, многоаспектная и связана с большими вложениями. Наиболее реальный путь на сегодня решить "мусорную" проблему – это привлечение инвесторов, поскольку ни одно муниципальное образование за счет бюджетных средств решить ее не в состоянии.

Экологическое состояние

Из-за отсутствия  отстойников в системах водопроводов подача питьевой воды  в населенных пунктах Абрамовского сельсовета происходит напрямую. Это отражается, в конечном результате, на качестве питьевой воды и пагубно влияет на состояние здоровья людей.

Действующие водопроводные сети устарели: в эксплуатации более 35 лет без капитального ремонта. В результате, в сетях водопровода регистрируются частые порывы, что приводит к резкому ухудшению качества воды и к лишним затратам.

В поселении не решена проблема сбора и хранения отходов, как производственных, так и бытовых. Свалки не оборудованы информационными знаками, отходы, в подавляющем большинстве, не буртуются. Вокруг населенных пунктов наблюдаются несанкционированные свалки.

Экологическая ситуация на территории поселения обусловлена наличием ряда факторов, ухудшающих состояние окружающей среды, в первую очередь на территориях экономической деятельности человека

В целях улучшения экологической обстановки в сельсовете проведены мероприятия по:

- переводу муниципального автотранспорта, автотранспорта предприятий и граждан поселения на природный газ;

- обустройство скотомогильников;

- тампонаж отработавших скважин системы водоснабжения, ремонт скважин;

- ликвидация несанкционированных скважин, обустройство полигона твердых бытовых отходов в селе Абрамово;

- вакцинирование сельскохозяйственных угодий от бешенства лисиц;

- сбор и вывоз ртуть содержащих изделий;

- ликвидация запрещенных ядохимикатов по ОЦП;

- природоохранные мероприятия;

Проблемы охраны окружающей среды: Увеличивается объем выбросов вредных примесей в атмосферу. Основными источниками загрязнения атмосферы являются автомобильный транспорт, отопительные котельные, выбросы, от печного отопления частного сектора, использующие для отопления уголь.

Воздушный бассейн. Уровень загрязнения воздуха на территории Абрамовского сельсовета характеризуется как низкий, превышения допустимых норм в течение года наблюдаются достаточно редко. Такое случается при верах восточного направления со стороны города Куйбышева, где промышленными предприятиями выбрасывается 17738,5 т/год загрязняющих веществ 102 наименований, из которых 4 вещества первого класса опасности, 17 веществ – второго класса опасности. Остальные вещества относятся к наименее опасным 3 и 4 классам опасности, и они преобладают в выбросах промышленных предприятиях города Куйбышева. Кроме того, в воздух поступают выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта и печного отопления частного жилого сектора, доля которых значительна. В атмосферу выбрасываются самые разнообразные вещества в виде твердых частиц - пыль, сажа; газообразных - окись азота и углевода, сернистый ангидрид, формальдегид; кроме того - железо, свинец и другие.

Так как сельсовет находится в зоне с преобладанием западных ветров, а источники загрязнения расположены к востоку от поселения, то загрязнения воздуха случаются относительно редко. По этой причине серьезных мер по защите воздушного бассейна не требуется, однако могут быть реализованы такие меры как:

- перевод угольных котельных на газовое топливо;

- организация вдоль магистральных путей и населенных пунктов зеленых санитарно-защитных зон, сдерживающих развеивание дымно-газовых выбросов, пыли и других аэрозольных загрязняющих веществ в приземные слои воздуха;

- увеличение параметров лесистости территории.

Водные ресурсы. Мониторинг поверхностного водного объекта (р. Омь) показал, что основными загрязняющими веществами являются железо общее (природного происхождения), нефтепродукты, фенолы и соединения азота. Загрязненность вод этими веществами различна: характерная загрязненность свойственна железу общему в обоих створах, нефтепродуктам и азотам нитритным у нижней границы, устойчивая загрязненность фенолами (в двух створах). Необходимо отметить, что вниз по течению реки загрязненность поверхностных вод этими веществами увеличивается в среднем в 1,5-2 раза (кроме фенолов).

Гидрохимические наблюдения за состоянием поверхностных вод на территории Новосибирской области выполняет ГУ Новосибирский ЦГМС на 21 водном объекте, 14 реках, 6 озерах, 1 водохранилище, в 31 пункте, 36 створах, 36 вертикалях, 39 горизонталях.

Оценка состояния загрязненности поверхностных вод, проводились на основе статистической обработки результатов химических анализов в соответствии с программой «Гидрохимик ПК» и показателей комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод, рассчитываемых по программе «UKISV – сеть» в соответствии с РД 52.24.643–2002. В качестве меры загрязненности вод использован удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) – относительный комплексный показатель степени загрязненности поверхностных вод. В зависимости от значений УКИЗВ принята следующая градация качества вод:

Таблица 52

| Класс качества |  |  | Характеристика | УКИЗВ без учета КПЗ* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 класс |  |  | - условно чистая | 1 |
| 2 класс |  |  | - слабо загрязненная | (1-2) |
| 3 класс |  |  | - загрязненная | (2-4) |
|  | разряд «А» |  | - загрязненная | (2-3) |
|  | разряд «Б» |  | - очень загрязненная | (3-4) |
| 4 класс |  |  | - грязная | (4-11) |
|  | разряд «А» |  | - грязная | (4-6) |
|  | разряд «Б» |  | - грязная | (6-8) |
|  | разряд «В» |  | - очень грязная | (8-10) |
|  | разряд «Г» |  | - очень грязная | (8-11) |
| 5 класс |  |  | - экстремально грязная | (>11) |

*КПЗ – критические показатели качества воды

По сравнению с предыдущими годами в створе у верхней границы уменьшились средние концентрации фенолов с 2,8 ПДК до 1,9 ПДК, соединений азота и ХПК. Содержание нефтепродуктов не изменилось и составляет 1,5 ПДК.

Основными проблемами водного хозяйства являются:

- дефицит водных ресурсов;

- загрязненность водных объектов, особенно малых рек, обусловленная сбросом в них загрязненных сточных вод и высокой антропогенной нагрузкой на водосборные площади, в первую очередь, в водоохранных зонах;

- низкий, не соответствующий современным экологическим требованиям технологический уровень производства;

- ухудшение состояния гидротехнических сооружений, приводящее к росту риска аварий;

- несовершенство экономического механизма реализации мероприятий по восстановлению и охране водных объектов, недостаточный объем инвестиций в водное хозяйство;

- отсутствие предусмотренных Водным кодексом РФ обосновывающих материалов (водохозяйственных балансов, СКИОВР);

- низкий уровень информационного, научно-технического и проектного обеспечения, не отвечающий современным требованиям управления водным фондом.

При этом необходимо создание биологического буфера для предохранения естественных водоемов и рек от загрязнения, разрушения берегов и других неблагоприятных факторов с учетом водоохранного законодательства и с соблюдением режима водоохранных зон.

Экологические проблемы водных ресурсов связаны с затоплением и эрозией.

Основные мероприятия по охране вод:

- строительство и реконструкция сооружений для регулирования стока и комплексного использования водных ресурсов;

- осуществление противооползневых, берегозащитных мероприятий, проведение профилактических противопаводковых мероприятий на реке Омь (более подробно см. раздел мероприятий по ГОиЧС);

- запрещение или ограничение сброса в водные объекты промышленных и бытовых твердых и жидких отходов и различных загрязняющих веществ;

- обвалование скотных дворов, ферм, расположенных вблизи водоохранных зон;

- организация рекреационных зон в пределах зон водных объектов в соответствии с природоохранными нормативами;

- контроль за состоянием водных объектов и своевременное проведение водоохранных мероприятий;

- установление водоохранных зон на реках Омь, озерах и других водных объектах в соответствии с нормативными положениями, обеспечение объектов предупредительными аншлагами;

- запрещение или ограничение в водоохранных зонах всякой хозяйственной деятельности (а также мойки автомашин, порубки древесно-кустарниковой растительности, воздействие неорганизованных рекреантов).

- проведение инвентаризации гидротехнических сооружений (ГТС) для последующего их ранжирования по степени безопасности, осуществление контроля за декларированием безопасности собственниками (эксплуатирующими организациями) ГТС, ведение регистра ГТС, реконструкция, капитальный и текущий ремонт;

- совершенствование нормативно-правовой базы и информационных систем, организационно-экономических механизмов управления водным фондом, разработка схем комплексного использования и охраны водных ресурсов речных бассейнов и целевых водохозяйственных программ.

## Первоочередными мерами, которые при относительно минимальных затратах могут обеспечить прекращение роста негативных тенденций в области использования, восстановления и охраны водных ресурсов и стабилизацию устойчивого состояния водных объектов являются работы, связанные с предотвращением вредного воздействия вод: берегоукрепление, строительство противоэрозионных и противооползневых сооружений, дамб для защиты от наводнений, реконструкция аварийных гидротехнических сооружений.

Мероприятия долговременного характера включают реконструкцию гидроузлов и водохранилищ (прудов) с целью обеспечения населения водой в требуемых количествах, а также улучшения водообеспеченности потребителей за счет регулирования стока малых рек. Осуществление мероприятий позволит ликвидировать ущерб, ежегодно наносимый вредным воздействием вод.

Мероприятия по охране почвенно-растительного покрова:

– выполнение комплекса мероприятий планировочного, защитного, агро- и лесокультурного характера;

- введение разнообразных ограничений на формы и интенсивность эксплуатации земель, исключающие негативное воздействие;

- предпочтение использования нарушенных территорий под кормовые угодья и частично под пашню в кормовом севообороте для скороспелых культур;

- в мелиорации солонцов применение гипсования с одновременным внесением перегноя;

Мероприятия по поддержанию плодородия земель:

– для черноземов выщелоченных среднегумусных среднемощных, расположенных на слабонаклоненных террасах, на придолинных и прибалочных слаборасчлененных склонах с углами наклона 0,5-3,0º со слабым и средним плоскостным смывом: создание прибалочных лесных полос, обваловывание и лункование, бороздование зяби, введение многолетних трав в севообороты;

– для черноземов выщелоченных и оподзоленных среднегумусных среднемощных, расположенных на придолинных склонах, расчлененных балками и ложбинами с углами наклонов 6,0-9,0º с сильным и очень сильным плоскостным смывом: создание приовражных и прибалочных лесных полос, поперечная обработка склонов, обваловывание и бороздование зяби, введение многолетних трав в севообороты, ограничение посевов пропашных культур, исключение распашки краевых частей склонов (> 9º).

3.5 Документы комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На территории поселения действуют следующие программы социально-экономического развития:

- Комплексная программа социально-экономического развития Куйбышевского района на 2011-2025 гг.:

Комплексная программа социально-экономического развития Куйбышевского района представляет собой прогнозно-проектный документ, обосновывающий перспективное развитие муниципального образования, содержащий совокупность важнейших мероприятий и проектов, направленных на достижение стратегических целей социально- экономического развития района как территории.

Программа дает возможность руководителям муниципального образования и гражданам видеть перспективу своего развития, осознанно делать стратегический выбор, а не следовать уже сложившимся на территории тенденциям развития экономики и социума.

- Комплексная программа социально-экономического развития Абрамовского сельсовета на 2011-2025 гг.:

Комплексная программа социально-экономического развития Абрамовского сельсовета Куйбышевского района содержит аргументированное обоснование его стратегического выбора, реализация которого и должна обеспечить, в конечном итоге, достижение главных целей социально-экономического развития территории.

Предлагаемая программа разработана на основе проведенного анализа социально-экономической ситуации Абрамовского сельсовета (4 населенных пункта) за последние четыре года, выявленных тенденций и прогнозов развития, а также анализа результатов опроса жителей Абрамовского сельсовета.

3.6 Объекты местного значения муниципального района планируемые для размещения на территории поселения.

Таблица 53

| № пп. | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта |  | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Площадь участка земли, га |  | Необходимость изменения категории земли | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  | Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Межпоселковый ГВД | Куйбышев – Абрамово | 8,45 км |  | 50 м | Линейный объект |  | нет | 2013-2014 |
| 1.2 | Межпоселковый ГВД | Абрамово – Старогребенщиково | 8,897 км |  | 50 м | Линейный объект |  | нет | 2018-2031 |
| 1.3 | Межпоселковый ГВД | Старогребенщиково – Осинцево | 13,327 км |  | 50 м | Линейный объект |  | нет | 2018-2031 |
| 1.4 | Межпоселковый ГВД | Осинцево – Аул-омь | 7,711 км |  | 50 м | Линейный объект |  | нет | 2018-2031 |
| 2 | Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сухостойный двор | с.Абрамово | 150 голов | 100 м |  |  | 1,0 | нет | 2012 |
| 2.2 | Родильные отделения: | д.Старогребенщиково | 50 голов | 100 м |  |  | 1,0 | нет | 2013 |
| 2.3 | Помещения для молодняка КРС | д.Старогребенщиково | 300 голов | 100 м |  |  | 2,0 | нет | 2012 |
|  | Рыборазведение | оз. Чистое оз. Куташкино |  |  |  |  |  | нет | 2012-2017 |
| 3 | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Водозаборная скважина | Абрамовский с/с | 1 скважина | 50 м |  |  | 0,25 | нет | 2011-2015 |
| 4 | Прочие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЦП " Культура Новосибирской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ### Абрамовский СДК | с. Абрамово |  | нет |  |  | по проекту | нет | 2014 |

3.7 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Природные чрезвычайные ситуации

Опасные природные процессы, имеющие место на территории Абрамовского сельсовета, связаны с климатическими, гидрологическими и инженерно-геологическими условиями. Неблагоприятные климатические явления (туман, метели, крупный град, снежные заносы, сильный мороз, ураганный ветер и другие) возможны на всей территории поселения. Они приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы транспорта.

Опасные климатические явления. Для климата поселения, носящего черты резко континентального, характерны низкие зимние и высокие летние температуры. Однако на фоне средних температур самого холодного и самого жаркого месяцев выделяются пики с чрезвычайно неблагоприятными температурами. Так, при средней январской температуре –20С отмечено абсолютно низкое значение –47, а при средней июльской +19С – +40, хотя дни с температурой +35С не являются редкостью. Ночью летом часто выпадает роса, а иногда в начале и в конце лета – иней. Число туманных дней в летний период года колеблется в пределах от 20 до 30. В период с мая по июнь в районе возможны засухи (вероятность 10-20%). Вероятность возникновения пыльных бурь и суховеев - 40%.

В зимний период на участках с развитой дорожной инфраструктурой отмечаются гололедные явления, но они достаточно редки – не более 4 дней в году. Значительные неудобства в зимний период причиняют метели. Число дней с этим явлением составляет 30-40 в год. Наиболее сильные ветры наблюдаются осенью и зимой. Это явление длится от 1 до 15 дней в год. Максимальные значения скорости ветра достигает 32 м/сек.

Ураганные ветры. Ураганные ветры силой более 30 м/сек могут наблюдаться на территории поселения.

Ураганные ветры скоростью до 35 м/сек. могут вывести из строя воздушные линии электропередач. Из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждения рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжения на территории поселения, нарушение телефонной сети, завал автодорог, срыв мягкой кровли в жилых домах, в школах, общественных и производственных зданиях.

Достоверный прогноз сильных ветров и интенсивных дождей в сельсовете возможен на малых временных интервалах (до нескольких часов). Количество чрезвычайных ситуаций вызванных опасными метеорологическими проявлениями плохо прогнозируется, однако их отрицательные последствия будут увеличиваться на фоне значительного износа объектов коммунального хозяйства и социальной сферы.

Затопление. Основной проблемой природного характера в Абрамовском сельсовете является проблема затопления. При прохождении весенних паводков на реке подвержены затоплению пойменные террасы реки Омь. В зону возможного подтопления попадают  территории населенных пунктов села Абрамово и села Осинцево. Уровень воды в реке Омь достигает уровня от 0,5 до 7  метров, ширина 50-70 м., в паводок до 6000 м. Также в зону подтопления попадают дороги межмуниципального значения и участки улично-дорожной сети населенных пунктов. В пределах данных населённых пунктов расположены участки автомагистралей, подверженных размыву и затоплению. Быстрое весеннее снеготаяние, формирующее большой объем поверхностного стока, приводит к затоплению и подтоплению значительных территорий поселения.

Затопление больших территорий в период весеннего половодья вызывает значительные затруднения при осуществлении мероприятий по защите. В связи с ограниченностью сил и средств работы не могут быть развернуты повсеместно. Они проводятся, как правило, точечно, там, где размещается населенный пункт или хозяйственный объект.

Защита от затопления может быть проведена с помощью следующих мероприятий:

- расчисткой русла реки;

- строительством дамбы;

- сплошной подсыпкой дамб до незатопляемых отметок;

- обвалованием затапливаемой территории.

Выбор варианта зависит от функционального назначения территории, величины слоя затопления, возможностями финансирования.

Для предотвращения паводкового затопления территорий поселения необходимо организовать отвод поверхностного стока с учетом уже построенных и вновь планируемых дамб.

Важнейшим мероприятием, во многом снимающим проблему ледовых заторов на реке Омь в весеннее половодье является расчистка русла реки на протяжении нескольких десятков километров.

С целью снижения риска чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением, необходимо проведение работ, имеющих первостепенное значение, в том числе устройство сооружений инженерной защиты с целью снижения риска чрезвычайных ситуаций, связанных с периодическими наводнениями в период снеготаяния и паводков и приведение в нормативное состояние аварийных участков водозащитных дамб в первую очередь.

Для защиты сел от затопления и береговой линии от размыва предусматривается выполнить русловыправительные работы, обеспечивающие беззаторный пропуск ледохода, и берегоукрепление берега.

Одной из проблем по осуществлению контроля за паводковой обстановкой является отсутствие связи и транспорта, а также недостаточное количество наблюдателей на стационарных водомерных постах. Отсутствие оперативной информации негативно сказывается на прогнозировании масштабов возможной ЧС и привлечении требуемых сил и средств. Основная причина такого положения дел – недостаточное выделение финансовых и материальных средств на оснащение имеющихся водомерных постов и на восстановление разрушенных.

Овражная эрозия развивается на правобережных склонах долины реки Омь.

Речная эрозия наблюдается на всем протяжении Оми. Склоновые процессы развиты повсеместно на участках с боковой речной эрозией, при подрезании крутых склонов, покрытых толщей осадочных пород. Оползневые процессы активизируются во время интенсивных дождей и снеготаяния. Однако число их и масштаб незначительны. Снежные лавины весьма малой мощности случаются в тех же местоположениях и, как правило, не представляют опасности для населения и хозяйства.

Заболачивание для территории поселения не характерно, развитию данного процесса препятствуют  в первую очередь климатические условия, рельеф местности, а также высокая степень дренированности территории.

Тектоническая активность. За последние 10 лет тектонической активности на территории сельсовета зафиксировано не было, но приемлемо допустимый риск возникновения сейсмических событий существует.

Природные пожары. К числу возможных опасностей может быть отнесена и потенциально высокая природная горимость лесов. Естественные пожары, особенно частые в весенний и осенний пожароопасные периоды, как правило, возникают в долинах крупных рек, занятых различными сосновыми лесами.

На территории Абрамовского сельского поселения, площадь лесных массивов составляет 179 811 га. По многолетним наблюдениям возможно возникновение до 6 природных пожаров, общей площадью до 26 га лесной территории и до 20 га не лесной территории. В зону действия опасных факторов природных пожаров населенные пункты не попадают.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Территория поселения является староосвоенной, что подтверждается высокой долей пахотных земель и прочих сельскохозяйственных угодий. Это указывает на практическое отсутствие нетронутых ландшафтов и преобладание сельскохозяйственных модификаций природных систем. Природные и хозяйственные особенности сельсовета позволили выделить следующие классы антропогенных воздействий:

- Промышленный (карьерно-отвальный, индустриально-техногенный, промышленно-мусорный). Возникает при разработке месторождений полезных ископаемых, при сооружении и функционировании промышленных предприятий, складировании отходов промышленности. Выражается в полном или частичном уничтожении растительности, ее синантропизации, возникновении оползней, опасных склоновых процессов, образовании техногенных грунтов, загрязнении подземных и поверхностных вод. Характерен для урбанизированных территорий с развитым промышленным (в т.ч. перерабатывающим) производством.

- Сельскохозяйственный (полевой, пастбищный луговой, садовый, животноводческий). Возникает при распашке территории, выпасе скота, сенокошении, выращивании культурной флоры, строительстве и функционировании животноводческих комплексов. Сопровождается уменьшением видового разнообразия, синантропизацией растительности, изменением микрогидроклиматических условий, изменением геохимического фона, загрязнением поверхностных вод, образованием микрорельефа, эрозией и дефляцией разрушенных почв. Характерен для большей части поселения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера могут возникать при строительстве, эксплуатации и консервации животноводческих объектов. Как правило, такие объекты располагаются преимущественно в непосредственной близости от водных объектов. Угрозы возникают вследствие попадания в водную среду жидких отходов, а также загрязнения прибрежных территорий неорганизованными и организованными свалками, навозохранилищами, скотомогильниками.

- Селитебный. Характерная для данного класса воздействия полная замена растительного покрова, окультуривание почв, создание микроклимата, загрязнение всех компонентов природной среды имеет больший или меньший масштаб в зависимости от плотности населения, традиций, природных и социально-экономических условий.

- Лесохозяйственный. Возникает при основных рубках, рубках ухода, проведении лесомелиоративных мероприятий и прочих видах лесопользования, а также в случае косвенного использования (пожары, гибель леса при подтоплении т.д.). Последствиями являются упрощение ярусности, замена коренных сообществ производными, изменение водного баланса и снижение биологического разнообразия. Характерен для лесных территорий, пойм и надпойменных террас реки Омь, колочных лесов.

- Водный. Возникает при сооружении гидротехнических сооружений, при водопользовании в промышленных, хозяйственно-бытовых и других целях. Выражается в загрязнении поверхностных и подземных вод, изменении режима рек, возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с русловыми процессами. Характерен для всех водоемов и водотоков поселения.

- Транспортный (инженерно-инфраструктурный). Возникает при строительстве и эксплуатации автодорог различной категории, линий электропередач, водо- и газопроводов. Зависит от интенсивности движения автотранспорта, масштаба грузопотоков, энергопотребления, видов транспортируемых грузов. Создание линейных объектов сопровождается отсыпкой насыпей, разработкой карьеров, сведением естественной растительности. Характерен для линейных инфраструктурных элементов поселения.

- Рекреационный. Возникает при строительстве и эксплуатации стационарных круглогодичных и сезонных рекреационных объектов, прокладке туристических маршрутов, организации мест массового отдыха, развитии садово-огородных хозяйств и дачных участков. Характеризуется трансформацией природных комплексов. Характерен для приречных территорий, окрестностей населенных пунктов.

Проблема наводнений в Абрамовском сельсовете является центральной. Кроме наводнений природного характера, выделяют так называемые техногенные наводнения. Среди важнейших причин техногенных наводнений, оползней и других негативных русловых процессов являются следующие:

- инженерные мероприятия (дноуглубление, карьерные разработки, спрямление русла и т.д.);

- обводнение и увлажнение склонов в результате аварийных утечек воды из коммуникаций;

- размещение в прибровочной полосе и верхней части склона насыпных грунтов, промышленных и хозяйственно-бытовых отходов.

Подтопление грунтовыми водами – актуальная проблема вредного воздействия вод. Основными причинами развития процесса подтопления являются:

- отсутствие организованного отвода поверхностного стока;

- утечка воды из водонесущих коммуникаций;

- рост водопотребления в населенных пунктах с централизованным водоснабжением при отсутствии организованного водоотведения;

- значительное сокращение использования грунтовых вод для водоснабжения;

Риски возникновения техногенных пожаров на территории Абрамовского сельсовета связаны с деятельностью следующих объектов:

Таблица 54

| Наименование объекта | Местонахождение объекта | Собственники зданий и сооружений |
| --- | --- | --- |
| АЗС |  |  |
| Животноводческая ферма | с. Абрамово | ООО «Эгида» |
| Зерносушилка | с. Абрамово | ООО «Эгида» |
| Котельная №1 | с. Абрамово | МУП «Абрамовское» |
| Котельная №2 | с. Абрамово | МУП «Абрамовское» |

Аварии на автотранспорте. В связи с ежегодным увеличением количества автотранспорта и водителей со стажем работы менее одного года значительно увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий. В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение спасательных работ будет затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, а также неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно химически опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие) и сжиженный газ потребителям. Аварии с данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и поражению людей попавших в такую зону. Авария автомобиля перевозящего горючее может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения.

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Степень опасности для населения в результате аварии связанной с выбросом АХОВ зависит от объема опасного вещества, скорости и направления ветра, численности людей, оказавшихся на площади очага, степени их защищенности и своевременного использования средств индивидуальной защиты.

Таблица 55

Характеристика зон заражения  при выбросе АХОВ на автодороге

| Опасное вещество | Класс опасности | Количество опасного вещества, т | Глубина зоны заражения, км | Площадь зоны заражения, кв. км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | 4 | 3,81 | 1,63 | 0,23 |
| Хлор | 2 | 1 | 4,79 | 2,02 |

Возникновение аварии связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте возможно при нарушении автоцистерны в результате ДТП. Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника возгорания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов. В зависимости от объема разлившегося бензина и соответствующей площади пролива поражение людей тепловым потоком различной степени тяжести  будут наблюдаться на расстоянии до 60 метров (V=8,5 м3, S=170 м2).

При аварии автоцистерны с бензином того же объема возможен вариант развития ситуации по сценарию связанному с взрывом топливо-воздушной смеси. В этом случае образование избыточного давления повлечет повреждения зданий различной степени на расстоянии более 75 метров.

Аварии  на  электроэнергетических  системах. Сильный  порывистый ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор ЛЭП-10 и 35 кВ,  а со  скоростью 33 м/сек и более - ЛЭП-110 и 220 кВ, что приводит к ограничениям в электрообеспечении населенных пунктов. К большим повреждениям местного характера на объектах энергетики приводит сильный  гололед  - диаметр отложений на проводах гололедного станка 20 мм и более, сложных отложениях льда или мокрого  снега - диаметр 30 мм и более, при ветре 12 м/сек диаметр отложений 10 мм и более. Снижается надежность работы энергосистемы в местах гололеда из-за обрыва проводов ЛЭП. Продолжительные ливневые дожди,  продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами,  приводящие к снижению плотности грунта на  глубину 0,5 м и более и разрушениям ЛЭП,  разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли. Нарушается электроснабжение и обеспечение населения и предприятий горячей водой. Лесные пожары могут привести к нарушению в электроснабжении населенных пунктов поселения из-за перегорания опор ЛЭП.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны  по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем  на 60 %;

- ветхости тепловых и водопроводных сетей  (износ от 60 до 90 %);

- халатности персонала обслуживающего соответствующие объекты и сети;

- недофинансирования ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей;

- прекращению подачи холодной воды;

- порывам тепловых сетей;

- выходу из строя основного оборудования теплоисточников;

- отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов

К особо опасным угрозам террористического характера относятся:

- взрывы в местах массового скопления людей и применение в этих местах химических, бактериологических или радиационно-опасных веществ;

- захват транспортных средств для перевозки людей, похищение людей, захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- отравление систем водоснабжения, продуктов питания, искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;

- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.

В Абрамовском с/с имеется большое количество объектов, в которых могут произойти террористические акты, одной из первопричин террористических актов является недостаточная охрана мест массового скопления людей школа, сельские клубы.

Ключевое значение в случае чрезвычайных ситуаций техногенного характера, террористических акций и других ЧС приобретают телекоммуникационная обеспеченность и транспорт, а также безотказность их функционирования при любых условиях. Населенных пунктов, не обеспеченных телефонной связью, в Абрамовском сельсовете нет. Степень транспортной освоенности территории поселения довольно высока.

Основные мероприятия по защите территории от аварий техногенного характера:

Необходима реабилитация территорий, существенно нарушенных сложившейся системой хозяйствования. Стратегические направления такой реабилитации включают сокращение выбросов в атмосферу и в водные объекты загрязняющих веществ, совершенствования технологий и реконструкции хозяйственных объектов, уменьшение площадей под агрессивными видами использования. Требуется консервация сохранившихся естественных ландшафтов, облесение водоемов, прежде всего, малых рек, деградированных сельскохозяйственных угодий. Сокращение последних может быть компенсировано интенсивными мерами по улучшению угодий, находящихся в удовлетворительном состоянии, и повышению урожайности сельскохозяйственных культур.

Пожароопасные объекты. Основной, первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах является организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Рекомендуется, помимо обязательного страхования организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде, в результате аварии на опасном объекте, провести страхование имущества и рабочего персонала объекта, на случай возникновения аварии.

Настоящим разделом определены следующие инженерные и организационные мероприятия, реализация которых приведет к снижению риска возникновения и минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций на пожароопасных объектах.

Общие положения по защите территории поселения от чрезвычайных ситуаций:

1. Необходимо провести членение селитебных территорий  на участки и создание между ними противопожарных разрывов;

2. Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

3. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

4. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

5. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

6. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

7. Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м. (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв).

8. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

9. Территория населенных пунктов и предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

10. Населенные пункты, садоводческие товарищества для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу.

11. Оздоровительные учреждения, расположенные в сельской местности, должны быть обеспечены пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением в соответствии с решениями, утверждаемыми органами местного самоуправления по согласованию с пожарной охраной.

12. На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Аварии  на  электроэнергетических  системах.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют.  Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками.

При  снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Для бесперебойной работы особо значимых объектов целесообразно обеспечить их источниками резервного электроснабжения.

Для ликвидации тяжелых аварий и устойчивой работы энергосистемы в послеаварийном режиме (выделение энергосистемы на изолированную работу) при отсутствии достаточного объема электроэнергии и средств противоаварийного управления целесообразно разработать специальный график временного отключения потребителей на случай тяжелых аварий.

Анализ риска – центральное звено в обеспечении безопасности, базирующееся на всей доступной информации о территории поселения и определяющее меры по контролю за уровнем безопасности. Процедура анализа риска – составная часть экономического анализа безопасности по критериям «стоимость – безопасность – выгода», обоснования страховых ставок и тарифов, выбора приоритетов при планировании ремонтно-восстановительных работ и других видов оценки состояния и уровня безопасности населенных пунктов, на территории которых возможны чрезвычайные ситуации.

Если предотвратить ЧП невозможно, приоритетом должно стать стремление уменьшения ущерба и потерь. Необходимо разрабатывать и осуществлять превентивные меры, способные существенно снизить последствия природных и техногенных катастроф. По расчетам экспертов, расходы на реализацию таких мер, в несколько, а иногда, в десятки раз меньше затрат на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

С целью обеспечения устойчивого функционирования экономики сельсовета на протяжении всего отчетного периода документы генерального плана поселения составлялись с учетом реально существующих угроз ЧП. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Абрамовского сельсовета, раскрытые в данном разделе, необходимо учитывать при решении вопросов:

- анализа и оценки размещения нового строительства;

- оптимального размещения предприятий и производительных сил;

- строительства транспортных коммуникаций;

- использования возможностей и ресурсов источников электро- водо- газо- теплоснабжения.

Абсолютной безопасности не бывает. Большинство катастроф являются следствием серьезных потерь из-за нашего незнания. По мере развития науки, будут познаваться все более глубокие корни процессов и явлений, их причинно-следственные связи, законы возникновения и развития катастроф, разрабатываться более эффективные методы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Все это позволит усовершенствовать систему защиты населения Абрамовского сельсовета.

Для предотвращения и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера принимаются все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Новосибирской области, закон о защите населения и территории новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера (Принят постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 30.11.2006 N 63-ОСД).

4.Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования Абрамовский сельсовет

Таблица 56

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2011 г. | Первая очередь на 2017 г. | Расчетный срок на 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего | Га | 30276 | 30276 | 30276 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | Га | 222 | 858,3 | 858,3 |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения | Га | 28686 | 28030,7 | 28030,7 |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Га | 139 | 158 | 158 |
| 1.5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Га | 10 | 10 | 10 |
| 1.6 | Земли лесного фонда | Га | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Земли водного фонда | Га | 54 | 54 | 54 |
| 1.8 | Земли запаса, в т.ч. ФПР | Га | 1165 | 1165 | 1165 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | тыс. чел. | 1600 | 1572 | 1631 |
| 2.2 | Естественный прирост населения, на 1000 человек | чел. | 17 | 15 | 22 |
| 2.3 | Миграционный прирост населения, на 1000 человек | чел. | 30 | 28 | 36 |
| 2.4 | Число сельских поселений, из них с численностью населения: | Единиц | 4 | 4 | 4 |
|  | 1000-2000 | Единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | 100-200 | Единиц | 3 | 2 | 2 |
|  | менее 100 | Единиц | 0 | 1 | 1 |
| 2.5 | Плотность населения | чел/Га | 18,92 | 18,15 | 19,03 |
| 2.6 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
|  | -дети до 18 лет | тыс. чел/% от общего населения | 218 | 218 | 223 |
|  | -население в трудоспособном возрасте | тыс. чел/% от общего населения | 894 | 890 | 911 |
|  | -старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 488 | 464 | 497 |
| 2.7 | Численность занятого в экономике населения, всего | тыс. чел. | 315 | 315 | 327 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -в градообразующих отраслях | тыс. чел/% от занятого населения | 217 | 213 | 222 |
|  | - в обслуживающих отраслях | тыс. чел/% от занятого населения | 56 | 58 | 60 |
|  | -прочие | тыс. чел/% от занятого населения | 42 | 44 | 45 |
| 3 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем производства сельского хозяйства | млн. руб. | 22,1 | 27,63 | 39,59 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 4.1 | Всего | м2 общей площади | 21936 | 25152 | 37513 |
| 4.2 | Обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 13,71 | 18 | 23 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного обозначения |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательная школа | объект/мест | 1/240 | 1/240 | 1/240 |
|  | Дошкольное учреждение | объект/мест | 0/40 | 0/60 | 0/60 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 4 | 4 | 4 |
| 5.3 | Оздоровительные учреждения, отдыха и туризма |  |  |  |  |
|  | Санаторий | объект/мест | 1/230 | 1/230 | 1/230 |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
|  | Дома культуры, клубы | объект /мест | 3/140 | 4/332 | 4/332 |
|  | Спортивные залы | объект/площадь | 1/289 | 1/289 | 1/289 |
|  | Плоскостные спортивные площадки | объект | 1/644 | 5/3000 | 12/8000 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 6.1 | Плотность транспортной сети |  |  |  |  |
|  | - железнодорожной | км./100 км2 | 0 | 0 | 0 |
|  | - автомобильной | км./100 км2 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования Всего | км. | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - регионального значения | км. | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
|  | - межмуниципального значения | км. | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
| 6.3 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км. | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 7.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт. ч. /в год | 622,53 | 691,7 | 825,3 |
| 7.2 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в водоснабжении на коммунально-бытовые нужды | тыс. м3 | 28,88 | 43,08 | 59,58 |
| 7.3 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | тыс. м3/год | 0 | 518,6 | 1346,7 |
|  | Количество источников подачи газа (газопровод высокого давления) | штук | 1 | 1 | 1 |
|  | Протяженность сетей всего | км. | 0 | 16,13 | 38,354 |
| 7.4 | Связь |  |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват населения радиовещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 500 | 800 | 1600 |
| 7.5 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
|  | Полигоны ТБО | единиц | 1 | 4 | 4 |

Атлас районных карт полезных ископаемых Новосибирской области. – Новосибирск: Администрация Новосибирской области. – 1997.